- COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

- PROVINCIA DI FERRARA

- REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 13/05/2002

Adeguato alla L.R. 31/2002 con delibera di C.C. n. 87 del 19/12/2003

Modificato con delibera di C.C. n. 60 del 22/12/2005

Modificato con delibera di C.C. n. 3  del 26/01/2006

Modificato con delibera di C.C. n. 45  del 28/09/2006

Modificato con delibera di C.C. n. 23  del 28/05/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 70  del 10/12/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 8  del 29/02/2008

Modificato con delibera di C.C. n. 24  del 27/05/2008

Modificato con delibera di C.C. n. 51  del 28/10/2008

Modificato con delibera di C.C. n. 27  del 25/05/2009

Modificato con delibera di C.C. n. 31  del 30/06/2009

- giugno  2009

- Nota al testo

- Le parti di testo in corsivo si riferiscono alle integrazioni e modifiche introdotte a seguito del parere dell’Azienda U.S.L. di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Igiene Pubblica - espresso in data 08/05/2002 prot. n. F/3995.

- Le parti di testo in grassetto si riferiscono alle integrazioni e modifiche introdotte a seguito del recepimento dei rilievi formulati dalla Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, Servizio Politiche Abitative, di cui alla comunicazione del 16/07/2002 prot. n. 14851 pervenuta il 22/07/2002.

- Le parti di regolamento e gli articoli, modificati a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 31/2002, sono evidenziati da un asterisco (*) e una nota a piè pagina.

- Le parti di regolamento e gli articoli modificati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 22.12.2005 sono evidenziati in corsivo e da due asterischi (**) e una nota a piè pagina.

- Le parti di regolamento e gli articoli modificati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 26.01.2006 sono evidenziati in corsivo e da tre asterischi (***) e una nota a piè pagina.

- Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28.09.2006 sono evidenziati in corsivo e da quattro asterischi (****) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 28.05.2007 sono evidenziati in corsivo e da cinque asterischi (*****) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 10.12.2007 sono evidenziati in corsivo e da sei asterischi (******) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29.02.2008 sono evidenziati in corsivo e da sette asterischi (*******) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 24.05.2008 sono evidenti in corsivo e da otto asterischi (********) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 28.10.2008 sono evidenti in corsivo e da (1) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 25.05.2009 sono evidenti in corsivo e da (2) e una nota a piè pagina.

## Le parti di regolamento e gli articoli integrati a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 30.06.2009 sono evidenti in corsivo e da (3) e una nota a piè pagina.

## INDICE

PARTE PRIMA	4

DISPOSIZIONI GENERALI	4

TITOLO I: NORME PRELIMINARI	4

ART. 1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (*)	4

ART. 2 DEFINIZIONI	4

A) DEFINIZIONI DI SUPERFICIE	4

###### B) SUPERFICIE LORDA (Sl) (ai fini del calcolo del volume complessivo)(*****)                                      8

C) SUPERFICIE COPERTA (Sq)	5

D) RAPPORTO DI COPERTURA (Q)	5

E) DEFINIZIONE DI SAGOMA	5

F) DEFINIZIONE Dl PIANO Dl UN EDIFICIO	5

G) DEFINIZIONE DI ALTEZZE	6

H) DEFINIZIONE DI DISTANZE E Dl INDICE Dl VISUALE LIBERA	6

I) DEFINIZIONE DI VOLUME	6

L) PARAMETRI URBANISTICI	6

M) DEFINIZIONI PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA	7

N) DEDUZIONI MURATURE               	2

TITOLO II: TIPI DI INTERVENTO (*)	8

ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA (sostituito dalla lett. a) allegato L.R. 31/2002)	8

ART. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituito dalla lett. b) allegato L.R. 31/2002)	8

ART. 5 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (sostituito dalla lett. d) allegato L.R. 31/2002)	8

ART. 5 bis RESTAURO SCIENTIFICO (integrato dalla lett. c) allegato L.R. 31/2002)	8

ART. 5 ter RIPRISTINO TIPOLOGICO (integrato dalla lett. e) allegato L.R. 31/2002)	8

ART. 6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (sostituito dalla lett. f) allegato L.R. 31/2002)	9

ART. 7 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO (*)	9

ART. 8 NUOVA COSTRUZIONE (sostituito dalla lett. g) allegato L.R. 31/2002)	9

ART. 9 AMPLIAMENTO (articolo soppresso, cfr. art. 8 1.1)	9

ART. 10 DEMOLIZIONE (sostituito dalla lett. i) allegato L.R. 31/2002)	9

ART. 11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (sostituito dalla lett. h) allegato L.R. 31/2002)	10

ART. 12 SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA (sostituito dalla lett. m) allegato L.R. 31/2002)	10

ART. 12 bis RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE (integrato dalla lett. l) allegato L.R. 31/2002)	10

ART. 13 INTERVENTO RELATIVO ALL'ARREDO URBANO E ALLE OPERE MINORI(**)	10

ART. 14 PERTINENZE (*)(**)	10

ART. 15 INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI (*)(**)	11

TITOLO III: COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (*)	12

ART. 16 DEFINIZIONE E COMPITI (*)	12

ART. 17 COMPOSIZIONE E NOMINA (*)(***)

ART. 18 FUNZIONAMENTO (*)	13

ART. 19 COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA (articolo soppresso)	13

ART. 20 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI (*)	13

PARTE SECONDA	14

NORME PROCEDURALI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI	14

TITOLO I: CERTIFICATO D'USO (*)	14

ART. 21 DEFINIZIONE (articolo soppresso)	14

ART. 22 RICHIESTA (articolo soppresso)	14

ART. 23 RILASCIO (articolo soppresso)	14

TITOLO II: VALUTAZIONE PREVENTIVA (*)	15

ART. 24 DEFINIZIONE (*)	15

ART. 25 RICHIESTA (*)	15

ART. 26 COMUNICAZIONE (*)	15

TITOLO III: PERMESSO DI COSTRUIRE (*)	16

ART. 27 OGGETTO (*)	16

ART. 28 SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE E DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO (*)	16

ART. 29 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE (*)	17

ART. 30 PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI (*)	19

ART. 31 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (*)	19

ART. 32 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (*)	20

ART. 33 ATTO Dl PERMESSO (*)	20

ART. 34 DECADENZA E ANNULLAMENTO (*)	21

ART. 35 VOLTURE E RINNOVI (*)	21

TITOLO IV: AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (*)	22

ART. 36 OGGETTO (articolo soppresso)	22

ART. 37 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE (articolo soppresso)	22

ART. 38 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI (articolo soppresso)	22

ART. 39 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (articolo soppresso)	22

ART. 40 RILASCIO E DECADENZA (articolo soppresso)	22

ART. 41 OPERE PUBBLICHE Dl COMPETENZA COMUNALE (*) 	23

TITOLO V: ASSEVERAZIONE (*)	24

ART. 42 OGGETTO (articolo soppresso)	24

ART. 43 MODALITÀ (articolo soppresso)	24

TITOLO VI: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (*)	25

ART. 44 INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (articolo modificato dall’art. 8 L.R. 31/2002)	25

ART. 45 MODALITÀ (articolo modificato dall’art. 10 L.R. 31/2002)	25

ART. 45 bis DOCUMENTAZIONE (articolo modificato dall’art. 10 L.R. 31/2002)	25

TITOLO VII: PIANI ATTUATIVI (*)	26

ART. 46 DEFINIZIONE	26

ART. 47 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PRIVATA. RICHIESTA (*)	26

A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:	26

B) ELABORATI Dl PROGETTO:	26

C) RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA	27

D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA	27

E) SCHEMA Dl CONVENZIONE	28

F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:	28

ART. 48 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PUBBLICA. RICHIESTA	28

ART. 49 APPROVAZIONE (*)	28

PARTE TERZA	30

NORME PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE ED ALLA FINE DEI LAVORI	30

TITOLO I: ESECUZIONE DEI LAVORI (*) 	30

ART. 50 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO (*)	30

ART. 51 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI (*)	30

ART. 52 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE (*)	30

ART. 53 CONDUZIONE DEL CANTIERE (*)	31

ART. 54 CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA Dl RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI (*)	31

ART. 55 VARIANTI AI PROGETTI (*)	31

TITOLO II: CONCLUSIONE DEI LAVORI (*) 	32

ART. 56 COMUNICAZIONE Dl FINE LAVORI E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITA' EDILIZIA (*)	32

ART. 57 SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA (modificato dall’art. 20 L.R. 31/2002)	32

ART. 58 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITA’ (sostituito dall’art. 22 L.R. 31/2002)	32

ART. 59 RILASCIO DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITA’(sostituito dall’art. 21 L.R. 31/2002)	33

ART. 60 ELENCO DEI TECNICI VERIFICATORI	33

ART. 60 BIS CONTROLLI SULLE OPERE ESEGUITE CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E CON PERMESSO DI COSTRUIRE ………………………………………………………………………………37

ART. 61 SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ	34

PARTE QUARTA	35

NORME PARTICOLARI	35

TITOLO I: TUTELA DELL'AMBIENTE	35

ART. 62 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	35

ART. 63 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE (*)	35

TITOLO II: PROGETTO E FORMAZIONE DEL VERDE URBANO E DI RESTAURO ECOLOGICO	36

ART. 64 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE	36

ART. 65 NORME GENERALI	36

ART. 66 ALBERATURE DELLE PIAZZE E STRADE URBANE	36

ART. 67 PARCHEGGI E AREE DI SOSTA	36

ART. 68 VERDE AREE SCOLASTICHE	37

ART. 69 VERDE PER GIARDINI E PARCHI DI PERTINENZA AD IMMOBILI E CIVILI ABITAZIONI	37

ART. 70 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E PER IL RESTAURO ECOLOGICO	37

ART. 71 SCELTA DELLE ESSENZE	37

TITOLO III: PRESCRIZIONI VARIE	39

ART. 72 MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	39

ART. 73 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI Dl PREGIO	39

ART. 74 ALLINEAMENTI	39

ART. 75 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE	39

ART. 76 COPERTURE, CANALI Dl GRONDA, PLUVIALI	40

ART. 77 APERTURE DEI SOTTERRANEI SU SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO	40

ART. 78 NUMERAZIONE CIVICA	40

ART. 79 INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, TENDE, ECC.	40

ART. 80 PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE	40

ART. 81 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI (*)	41

ART. 82 CAVEDI, POZZI LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI	41

ART. 83 RECINZIONI (*)	41

ART. 84 OCCUPAZIONE Dl SUOLO PUBBLICO (**)	41

ART. 85 BARRIERE ARCHITETTONICHE	42

TITOLO IV: LOCALI DI ABITAZIONE ED ACCESSORI	44

ART. 86 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ABITATIVI	44

ART. 87 CARATTERISTICHE DEI LOCALI	44

ART. 88 CUCINE, ZONE DI COTTURA	45

ART. 89 CANNE FUMARIE	45

ART. 90 ANTENNE RADIO-TELEVISIVE E COLLETTORI SOLARI	45

ART. 91 INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI	45

ART. 92 STANZE DA BAGNO E LATRINE	45

ART. 93 SCALE	45

ART. 94 ILLUMINAZIONE, AERAZIONE, VENTILAZIONE NATURALE	46

ART. 95 CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, TERMOVENTILAZIONE	46

ART. 96 RISCALDAMENTO ED IMPIANTI TERMICI	46

ART. 97 IMPIANTI ELETTRICI	46

ART. 98 IMPIANTO DI ASCENSORE	47

ART. 99 AUTORIMESSE PRIVATE	47

ART. 100 CONDUTTURE DI SCARICO DELLE LATRINE E DEGLI ACQUAI	47

ART. 101 OBBLIGO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE	47

TITOLO V: EDILIZIA DI USO COLLETTIVO	48

ART. 102 PRESCRIZIONI GENERALI. OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI DI CURA, STABILIMENTI TERMALI, FARMACIE	48

ART. 103 ABITAZIONI COLLETTIVE	48

ART. 104 SCUOLE	48

TITOLO VI: EDILIZIA RURALE	49

ART. 105 NORME GENERALI	49

ART. 106 STALLE	49

ART. 107 LETAMAI	49

ART. 108 PORCILI, POLLAI E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE DI ALLEVAMENTO DOMESTICO	49

TITOLO VII: EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	50

ART. 109 CAMPO DI APPLICAZIONE	50

ART. 110 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI	50

ART. 111 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI: ALTEZZA DEI LOCALI	50

ART. 112 SUPERFICIE DEI LOCALI	50

ART. 113 LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI	50

ART. 114 USCITE	50

ART. 115 SOPPALCHI	51

ART. 116 SCALE E PARAPETTI	51

ART. 117 DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	51

TITOLO VIII: TUTELA CARATTERI ARCHITETTONICI ED URBANI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO.	52

ART. 118 NORME GENERALI	52

ART. 119 VETRINE	52

ART. 120 TENDE	52

ART. 121 INSEGNE E PANNELLI D'ESERCIZIO	52

ART. 122 TARGHE	53

ART. 123 CARTELLI PUBBLICITARI	53

ART. 124 STRISCIONI	53

ART. 125 CIPPI, TARGHE E MONUMENTI	53

ART. 126 CHIOSCHI (*)(**)	54

TITOLO IX: ARREDO ED ELEMENTI DI COMFORT URBANO	55

ART. 127 ARREDO URBANO (*)	55

ART. 128 ELEMENTI DI COMFORT URBANO	55

ART. 129 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	56

ART. 130 STRADE	56

ART. 131 PISTE CICLABILI	57

ART. 132 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	57

PARTE QUINTA	58

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE	58

TITOLO I: DEFINIZIONI E CONTENUTI	58

ART.133 - ORGANISMO EDILIZIO E RELAZIONI FUNZIONALI	58

ART.134 - REQUISITI E FAMIGLIE DI REQUISITI	58

ART.135 - CONTENUTI DEI REQUISITI COGENTI	59

ART.136 - REQUISITI RACCOMANDATI	61

ART.137 - LIMITI DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI	61

ART.138 - APPLICAZIONE DEI REQUISITI NELLE NUOVE COSTRUZIONI E NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO	62

ART.139 - REQUISITI DEFINITI DA NORME DI SETTORE	63

PARTE SESTA	64

DISPOSIZIONI FINALI	64

TITOLO I: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	64

ART. 140 TOLLERANZE	64

ART. 141 PRESCRIZIONE Dl ABUSI EDILIZI MINORI	64

ART. 142 SANZIONI	64

ART. 143 ENTRATA IN VIGORE	64

ART. 144 NORME TRANSlTORlE (*)	64

ART. 145 MODELLI Dl RIFERIMENTO E FAC-SIMILI	65

ART. 146 DEROGHE (modificato dall’art. 15 L.R. 31/2002)	65

ART. 147 REGOLE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DEGLI

IMPIANTI A PANNELLI SOLARI(****)                                                                                                  65

GLOSSARIO	68

ALLEGATO A

REQUISITI COGENTI

ALLEGATO B

REQUISITI VOLONTARI

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### TITOLO I: NORME PRELIMINARI

##### ART. 1 OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (*)

1.	Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e territoriale nonché di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione, nonché quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sulle procedure e sulla qualità del prodotto edilizio finale.

2.	Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche di particolare interesse edilizio e si applica all'intero territorio comunale.

3.	In particolare il R.E. definisce:

- il procedimento relativo al rilascio della valutazione, degli atti abilitativi (permesso di costruire e denuncia di inizio attività)

- le competenze del Comune;

- i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;

- i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo;

- la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza delle diverse domande;

- i requisiti e le specifiche di prestazione, cui devono rispondere le realizzazioni di cui al 1° comma;

- le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;

- le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale.

##### ART. 2 DEFINIZIONI

Il processo d'intervento è regolato dalle seguenti definizioni e parametri.

Ai fini delle verifiche strettamente urbanistiche ed edilizie finalizzate al rilascio degli atti autorizzativi per le varie tipologie di intervento edilizio e di trasformazione territoriale sono da ritenersi prevalenti le definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

###### A) DEFINIZIONI DI SUPERFICIE

a.1)	Superficie utile (Su) (ai fini del dimensionamento degli standard urbanistici)

Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, vani scala e vani ascensore.

Dal calcolo della superficie utile sono esclusi i vani per  la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro vano tecnologico, nonché i vani e i soppalchi con h. media non superiore a  mt. 2,40, i porticati e gli spazi aperti almeno su un lato.

a.2)	Superficie utile netta (Sn) e Superficie utile accessoria (Sa) (ai fini del calcolo di contributo di costruzione)

La suddivisione della superficie utile ed accessoria si articola secondo i raggruppamenti di funzioni d'uso di cui all'art. 2 L.R. 46 del 8/11/88.:

a)	funzione abitativa

b)	funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi delle attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;

c)	funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agro industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

d)	funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;

e)	funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

In particolare:

- per i raggruppamenti a) b) (escluse le funzioni commerciali all'ingrosso), ed e) la superficie utile netta (Sn) è la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e di finestre, e di eventuali scale interne, logge e balconi;

la superficie accessoria (Sa) è la superficie netta di: cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali allo stretto servizio delle residenze o delle attività principali, autorimesse singole e collettive, androni d'ingresso e porticati liberi, logge e balconi.

- per gli altri raggruppamenti (comprese le funzioni commerciali all'ingrosso), la superficie utile netta (Sn) è data dalla differenza fra la superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani dentro e fuori terra e, quella accessoria (Sa);

la superficie accessoria (Sa) è la superficie lorda di: impianti igienici, centrale termica ed elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente.

a.3)	Superficie complessiva (Sc)

E' data dalla somma della superficie utile netta più il 60% di quella accessoria.

###### B) SUPERFICIE LORDA (Sl) (ai fini del calcolo del volume complessivo)

E' data dalla somma delle superfici di tutti i piani entro e fuori terra, misurati al lordo delle murature interne e perimetrali, compresi scale e vani ascensore.

Sono esclusi dal computo della superficie lorda:

- i portici pubblici o ad uso pubblico;

- i balconi aperti su tre lati, le pensiline a sbalzo, con sporgenza massima di mt.1,60;

- i vani esclusivamente destinati ad accogliere impianti tecnologici quali la centrale - termica, elettrica, di condizionamento;

- le scale esterne quando d’altezza al pianerottolo di arrivo, inferiore a mt.1,20, e di larghezza max di mt. 1,60;

- le scale di sicurezza interne ed esterne di qualunque altezza quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi;

- i muri perimetrali per la parte eccedente i 30 cm. di spessore necessari al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza statica e di contenimento dei consumi energetici; (*****)

- gli spessori degli isolamenti termici ed acustici da realizzare su edifici esistenti;

- la superficie del garage e cantine fino ad un massimo di mq.20. (*****)

###### C) SUPERFICIE COPERTA (Sq) (*****)

- E' rappresentata dalla proiezione orizzontale di tutte le parti fuori terra dell'edificio, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione dei balconi, degli sporti di gronda, delle pensiline con sporgenza non superiore a ml. 1.60, le scale esterne con altezza massima di mt.1,20 rispetto al piano di calpestio esterno. Vanno invece comprese nella superficie coperta, le proiezioni orizzontali di balconi chiusi da infissi e di bow-windows. Sono esclusi gli altri aggetti e le scale di sicurezza esterne, se richieste da specifiche normative, e la superficie del garage e cantine fino ad un massimo di mq.20. (*****)

###### D) RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

Rappresenta la percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

###### E) DEFINIZIONE DI SAGOMA

Deve intendersi il contorno esterno dell'edificio con riferimento ad ogni e qualsiasi punto esterno di esso, con esclusione degli sporti aggettanti e dei balconi di larghezza inferiore a ml. 1.60, con riferimento a proiezione sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.

###### F) DEFINIZIONE Dl PIANO Dl UN EDIFICIO

f.1)	Piano di un edificio

Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

f.2)	Posizione del piano rispetto al terreno

Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all'altezza dell'intercapedine, si considera linea di stacco dell'edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

(*****) Punto modificato con delibera C.C. n.23 del 28.06.2007.

f.3) 	Piano fuori terra o piano terra

Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così come risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione.

f.4) 	Piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a m. 0.60 rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco dell'edificio.

f.5) 	Piano interrato

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a m. 0,60.

f.6) 	Soppalco

S'intende la superficie aggiuntiva ottenuta dal frazionamento di uno spazio chiuso esistente mediante l'interposizione di una struttura portante orizzontale. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, il vano ottenuto è considerato a sé stante. Il rapporto percentuale fra la superficie del soppalco e quella del vano interessato non dovrà superare al 35 %. Inoltre tale struttura dovrà essere costituita da elementi di arredo e non dovrà avere altezza libera da pavimento a soffitto superiore a m.2,00.

###### G) DEFINIZIONE DI ALTEZZE

g.1) 	Altezza di piano (Hp)

E' la differenza tra la quota di pavimento di ogni piano misurata da pavimento a pavimento. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento all'intradosso della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura o le partizioni orizzontali siano inclinate  l'altezza di piano Hp è determinata dal rapporto V/S dove V è il volume dello spazio interessato e S è la relativa superficie lorda.

g.2)	Altezza del fronte dell'edificio (Hf)

E' rappresentata dalla differenza tra la quota media del terreno allo stato naturale e il bordo superiore della linea di gronda. In caso di coronamento inclinato si considera la media delle altezze.

g.3)	Altezza massima del fabbricato (H max)

Corrisponde a quella del suo fronte più alto, con esclusione dei manufatti tecnologici quali extracorsa ascensori, tralicci, ciminiere, camini, ecc.

###### H) DEFINIZIONE DI DISTANZE E Dl INDICE Dl VISUALE LIBERA (*****)

Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato comprensiva di eventuali elementi aggettanti superiori a m 1,60.

Il rispetto delle distanze non si applica alle opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici esistenti, ultimati alla data del 19.08.2005, qualora comportino un ispessimento delle murature non superiore ai cm.15.(*****)

h.1)	Distanza dai confini di proprietà o di zona (D1): è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona, o stradale;

h.2)	Distanza tra edifici (D2): è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicienti;

h.3)	Indice di visuale libera (Ivl): è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona di proprietà, dai cigli stradali e l'altezza delle fronti stesse (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.

###### I) DEFINIZIONE DI VOLUME

i.1)	Volume (V) (*****)

Il volume degli edifici si computa come somma dei prodotti delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra  compreso il piano sottotetto, per le relative altezze di piano.

Per i fabbricati aventi copertura a falda inclinata o curva, al volume conteggiato come sopra indicato, viene scomputato il volume del sottotetto per la parte compresa entro il solido teorico determinato dalla copertura a padiglione o a capanna, di pendenza non superiore al 40%, ed il piano avente innesto nel punto di intersezione tra la falda e la parete verticale.

Sono esclusi dal calcolo del volume i vani adibiti a garage o cantine fino ad un massimo di mq.20. (*****)

(*****) Punto modificato con delibera C.C. n.23 del 28.06.2007.

L) PARAMETRI URBANISTICI

l.1)	Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale è quella porzione del territorio che comprende sia le aree di pertinenza degli edifici sia le aree destinate alle opere di urbanizzazione, generalmente soggetta da intervento urbanistico unitario.

l.2)	Superficie fondiaria (Sf)

Salvo diversa definizione per particolari zone, la superficie fondiaria è quella di pertinenza degli edifici al netto delle aree riservate alle opere di urbanizzazione.

l.3)	Superficie minima di intervento (Sm)

E' l'area minima per ogni intervento edilizio diretto e per ogni strumento urbanistico di attuazione del P.R.G.

l.4)	Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Rappresenta il rapporto tra la superficie lorda dei fabbricati e la superficie territoriale. Si misura in mq/mq.

l.5)	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Rappresenta il rapporto tra la superficie lorda dei fabbricati e la superficie fondiaria. Si misura in mq/mq.

l.6)	Indice di fabbricabilità territoriale (It)

Rappresenta il rapporto tra il volume edificabile e la superficie territoriale. Si misura in mc/mq.

l.7)	Indice di fabbricabilità fondiaria (If)

Rappresenta il rapporto tra il volume massimo edificabile e la superficie fondiaria. Si misura in mc/mq.

###### M) DEFINIZIONI PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA

m.1)	Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.): Si definisce "Superficie Agricola Utilizzata", la superficie fondiaria catastale che costituisce l'Azienda Agricola; per Azienda Agricola di definisce quell'unità tecnico economica costituita da terreni agricoli, anche in appezzamenti non contigui, oppure contigui ma situati in comuni diversi, tali da costituire una struttura fondiaria di cui l'imprenditore ne dispone secondo i titoli di possesso in proprietà e/o in affitto, ed organizzata alla coltivazione agraria e/o zootecnica.

Nel caso di appezzamenti contigui ma situati in comuni diversi, l'azienda agricola con centro aziendale sul territorio del Comune di Vigarano Mainarda, può utilizzare anche gli appezzamenti situati in comuni diversi, di cui ne dimostri la titolarità, solamente al fine della redazione del Piano di Sviluppo Aziendale o Interaziendale, ma non per calcolare gli indici aziendali fissati dalle presenti norme.

m.2)	Imprenditore agricolo a titolo principale: si considera a titolo principale l'imprenditore agricolo che dedichi all'attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268 il tempo di lavoro ed il reddito agricolo sono ridotti del 50%.

m.3)	Unità di lavoro a tempo pieno (Ul): si intende una unità di lavoro alla quale corrispondono 288 giornate lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue).

m.4)	Allevamento domestico: si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

m.5)	Allevamento zootecnico intensivo: si definisce intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U.. In via transitoria, sino all'approvazione del Piano Zonale Agricolo provinciale, il carico complessivo di bestiame medio annuo non dovrà superare, per gli insediamenti di nuovo impianto, i 20 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U..

m.6)	Allevamento industriale: si definisce industriale l'allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al numero precedente. Tali allevamenti sono subordinati alla definizione del Piano Zonale Agricolo provinciale nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CEE 2066/92 che definisce la densità di bestiame per ettaro che il territorio può sopportare, espresso in UBA:

- 3,5/UBA/ha		nel 1993

- 3,0/UBA/ha		nel 1994

- 2,5/UBA/ha		nel 1995

- 2,0/UBA/ha		nel 1996

m.7)	Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.): deve contenere le indicazioni previste dal Regolamento CEE 2328/91 e del testo coordinato di deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n. 85 del 23/9/88.

m.8)	P.S.A. semplificato: per piano di sviluppo aziendale si intende la relazione illustrante le caratteristiche dell'azienda prima e dopo gli interventi edilizi previsti relativamente a:titolo di godimento dei terreni;

- superficie dell'azienda;

- forma di conduzione dell'azienda;

- giornate lavorative prestate dalla mano d'opera familiare e non;

- produzioni vegetali;

- produzioni animali;

- bilancio alimentare complessivo.

m.9)	Serra fissa: si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate.

N) DEDUZIONI MURATURE

Non considerazione nel computo degli indici urbanistico-edilizi degli extra spessori degli elementi dell’involucro nel caso di interventi di miglioramenti della prestazione energetica degli edifici.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. (1)

(1) Punto inserito con delibera n.51 del 28.10.2008

#### TITOLO II: TIPI DI INTERVENTO (*)

##### ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA (sostituito dalla lett. a) allegato L.R. 31/2002)

1	Sono definiti “interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza  gli impianti tecnologici esistenti.

##### ART. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituito dalla lett. b) allegato L.R. 31/2002)

1.	Sono definiti "interventi di manutenzione straordinaria", le opere le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

##### ART. 5 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (sostituito dalla lett. d) allegato L.R. 31/2002)

1.	Sono definiti "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

##### ART. 5 bis RESTAURO SCIENTIFICO (integrato dalla lett. c) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono di “restauro scientifico”, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi  di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

  - il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la  ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

  - consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

  - l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto  originario  e  agli  ampliamenti  organici del medesimo;

  - l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali.

##### ART. 5 ter RIPRISTINO TIPOLOGICO (integrato dalla lett. e) allegato L.R. 31/2002)

- Si definiscono di "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo di intervento prevede:

  - il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

1.2)	il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;

1.3)	il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

##### ART. 6 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (sostituito dalla lett. f) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici.

##### ART. 7 MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO (*)

1.	Si definisce cambio della destinazione d'uso il mutamento di funzione dell'immobile rispetto a quella in atto, anche non connesso a trasformazioni fisiche dell'immobile stesso. La destinazione d'uso in atto nell'immobile o nell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dal titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

2.	L'uso in atto può essere modificato solo per renderlo conforme alla destinazione d'uso stabilita dallo strumento urbanistico comunale vigente. Non si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare per meno del 30% della superficie utile o con modificazioni inferiori a 30 mq. per unità immobiliare e sempreché non vi sia aumento del numero di unità immobiliari.

3.	L'intervento è regolato dalle disposizioni in materia e in particolare dall’art. 26 della L.R. 31/2002.

##### ART. 8 NUOVA COSTRUZIONE (sostituito dalla lett. g) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono “interventi di nuova costruzione”, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite ai punti precedenti.

Sono comunque da considerarsi tali:

  - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 1.6);

  - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

  - la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in  via permanente di suolo inedificato;

  - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

  - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

  - gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione  e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

  - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

##### ART. 9 AMPLIAMENTO (articolo soppresso, cfr. art. 8 1.1)

##### ART. 10 DEMOLIZIONE (sostituito dalla lett. i) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono di “demolizione”, gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.

##### ART. 11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (sostituito dalla lett. h) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono di “interventi di ristrutturazione urbanistica”, gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

##### ART. 12 SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA (sostituito dalla lett. m) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

##### ART. 12 bis RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE (integrato dalla lett. l) allegato L.R. 31/2002)

1.	Si definiscono di “recupero e risanamento delle aree libere”, gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.

##### ART. 13 INTERVENTO RELATIVO ALL'ARREDO URBANO E ALLE OPERE MINORI  (**)

1.	Si definiscono "interventi relativi all'arredo urbano e alle opere minori" i seguenti interventi:

- cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;

- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici;

- lapidi e cippi commemorativi;

- cabine di pubblici servizi;

- manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti;

- altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano;

- recinzioni;

- tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici;

- manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;

- arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile o formata da strutture leggere facilmente amovibili, chioschi, gazebo, voliere, ecc.);

- muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;

- sistemazione aree libere;

- installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;

- depositi di materiali a cielo aperto;

- edilizia funeraria.

##### ART. 14 PERTINENZE (*) (**)

1.	Sono pertinenze i manufatti destinati in modo durevole a servizio od ornamento di costruzioni esistenti. Sono inoltre considerate pertinenze le autorimesse fino alla quantità prevista dall'art.2 della L. 122/89 (1mq./10 mc.), e le attrezzature sportive di uso privato realizzate nel lotto di proprietà.

2.	Non sono pertinenze i manufatti che ai sensi delle presenti norme costituiscono superficie utile netta (Sn), unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell'edificio principale con un massimo di 300 mc.

3.	In assenza di strumenti urbanistici attuativi gli spazi privati inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili prospicienti luoghi pubblici o di uso pubblico o, comunque, esposti a pubblica vista debbono essere di norma destinati a verde accorpato (parco o giardino) per almeno metà della superficie e mantenuti in modo decoroso.

5.	E' vietato l'uso di tali spazi per costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, gabbiotti ecc.) o per deposito di materiali in disuso.

6.	Fatto salvo quanto indicato al comma precedente non sono soggetti ad atto abilitativo, in quanto assimilati ad opere mobili di arredo esterno, i piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio, che non potranno essere posti sul fronte strada, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, canili, (dimensioni massime mc.12), piccoli pergolati (superficie massima mq 12), gazebi con struttura metallica, in legno con caratteristiche di amovibilità (superficie massima mq 12), concimaie per il recupero dei

cascami del giardino, ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde nel rispetto delle norme del

Codice Civile, di Polizia Urbana e di Igiene.

(**)

Articolo modificato con delibera C.C. n.60 del 22.12.2005.

##### ART. 15 INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI (*) (**)(********)

- Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelle installazioni atte a far fronte ad esigenze temporanee che   non modificano permanentemente lo stato dei luoghi e che permangono sul territorio per un periodo limitato di tempo.

In particolare si considerano temporanei quei manufatti (compresi quelli a struttura tensostatica e pressostatica) che richiedono l’esecuzione di opere edilizie e sono atti alla copertura di:

- impianti sportivi, quando permangono per un periodo non superiore a 8 mesi all’anno.

- attività commerciali, produttive, esposizione prodotti e similari, quando permangono per un periodo non superiore a 6 mesi all’anno.

- attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, limitatamente al periodo di autorizzazione della manifestazione.

2.	I manufatti temporanei e stagionali così come sopra definiti sono ammessi in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro esecuzione è soggetta a Denuncia Inizio Attività.

Oltre i limiti temporali indicati al comma 1 i manufatti non saranno comunque considerati temporanei e stagionali e la loro installazione è subordinata al rispetto di tutte le norme di zona del PRG, del presente R.E. nonché all’ottenimento del permesso di costruire1.

3.	I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, nonché le coperture di distese di tavolini, bar, ristoranti e similari, posti su suolo pubblico, non sono soggetti a permesso di costruire ma alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico1.

4.	Alla scadenza del periodo previsto i manufatti dovranno essere completamente rimossi entro 15 giorni e l’area interessata dovrà essere ripristinata.

5.	Qualora l’occupazione interessi aree pubbliche, queste dovranno essere restituite nelle condizioni originarie. L’Amministrazione, in tali casi, si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale a garanzia di eventuali lavori di pulizia e/o ripristino.

6.	I manufatti destinati a ricovero autovetture e simili, i pergolati e i gazebo di superficie maggiore a mq 12, se realizzati con strutture leggere e facilmente amovibili, sono equiparati a strutture temporanee e non sono soggetti al rispetto dei parametri del PRG. Tali strutture non potranno essere collocate nell’area compresa tra l’edificio principale e la pubblica via. La superficie dei manufatti destinati a ricovero autovetture e simili, i pergolati e i gazebo non potrà essere superiore a complessivi mq 15 e l’altezza massima non superiore a ml 3,00. La loro realizzazione è soggetta a denuncia di inizio attività 1.

7.	Le istanze per la realizzazione di tali opere dovranno essere documentate con disegni, indicanti adeguatamente l'opera o la realizzazione proposta che deve rispettare le prescrizioni sopra riportate (ubicazione, superficie e altezza). Inoltre dovrà essere evidenziate in una planimetria il posizionamento della struttura nel contesto.

#### TITOLO III: COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (*)

##### ART. 16 ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE - NOMINA (*) (2)

1.	La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di seguito indicata come C.Q.A.P.) è istituita, ai sensi dell'art. 3 L.R. 31/08 e dell'art. 148 D.Lgs 42/04 e loro successive modificazioni, della Giunta Municipale con apposito atto amministrativo a seguito delle elezioni Amministrative.

2.	La C.Q.A.P. è composta da n° 3 componenti, scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

3.	I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.

4.	Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresi, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio ed dell'esperienza maturata nella partecipazione alle C.Q.A.P..

5.	Non possono far parte della C.Q.A.P. rappresentanti di Organi o Istituzioni esterni all’amministrazione ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.

6.	I componenti della C.Q.A.P. sono nominati dalla Giunta Comunale, contestualmente all'istituzione, con i criteri adottati per la nomina dei revisori dei conti, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La Commissione decade automaticamente al termine del mandato del Sindaco.

7.	I componenti che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

8.	In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta  Comunale ne dichiara la sua decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

9.	Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è il Responsabile del servizio edilizia privata o su delega del medesimo un funzionario responsabile del procedimento amministrativo all'uopo designato.”

##### ART. 17 FUNZIONI E COMPITI (*)(***)(2)

1	La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio  è un organo consultivo del Comune alla quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, sugli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi e sul loro inserimento nel contesto paesaggistico, ambientale ed urbano.

2.	Detto parere è in ogni caso finalizzato al riconoscimento della qualità architettonica delle opere e degli interventi di trasformazione ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia paesaggistica previsti dalle norme statali e regionali, nonché per il rilascio dei provvedimenti comunali in materia urbanistico-edilizio per interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico, intendendosi per tali gli immobili così individuati dagli strumenti urbanistici comunali come censiti di tipo “A” e quelli compresi negli elenchi di cui alla parte seconda  del D.lgs  n^ 42/2004 la cui tutela spetta anche alle Soprintendenze.

4	Non sono soggetti al parere preventivo obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio gli interventi su edifici soggetti a pareri e/o autorizzazioni preventivi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio ai sensi del D.lgs n^ 42/04, Parte Seconda, limitatamente agli immobili sottoposti a vincoli diretti. Per gli interventi su immobili soggetti a vincolo indiretto il parere preventivo obbligatorio della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio  non potrà dettare prescrizioni in contrasto con il parere formulato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

5.	Il Responsabile del procedimento dello Sportello Unico dell’Edilizia hanno facoltà di sottoporre al parere della C.Q.A.P. altri tipi di interventi edilizi e di trasformazione del territorio, che comportino comunque valutazioni qualitative di ordine paesaggistico-ambientale, urbanistico o architettonico.

##### ART. 18 FUNZIONAMENTO (*)(2)

1.	La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella sede Municipale su convocazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta. Le riunioni della C.Q.A.P. sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.

2.	L'ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti preliminari e progetti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dai responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed in materia urbanistico-edilizio, secondo l'ordine di presentazione, salvo casi particolari di rilevanza pubblica, da valutarsi nel corso della riunione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 30 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della C.Q.A.P., il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato parere all'Organo competente per legge in applicazione delle disposizioni di cui all'art.7 della legge 241/90.

3.	La C.Q.A.P. qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento d'istruttoria per i seguenti motivi:

a) 	necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione;

b) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.Q.A.P., per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;

c)	necessità di sopralluogo.

La sospensione del parere è comunicata al richiedente.

Il progettista può chiedere di essere sentito dalla C.Q.A.P., la quale decide in ,merito a maggioranza.

Il parere della C.Q.A.P. sarà espresso successivamente all'audizione del progettista, ovvero nella riunione successiva alla presentazione al protocollo degli ulteriori elementi di valutazione.

4.	La C.Q.A.P. esprime i seguenti pareri:

a) 	parere favorevole;

b)	parere favorevole con eventuali prescrizioni;

c)	parere contrario motivato.

È valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta.

5.	I componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta le revoca da membro della C.Q.A.P. e la segnalazione all'Ordine o al collegio di appartenenza dell'iscritto.

6.	Sono presenti ai lavori della C.Q.A.P. i tecnici comunali responsabili del procedimento che hanno curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare, o loro delegati.

7.	Delle adunanze della C.Q.A.P. viene redatto apposito verbale firmato dai Commissari e dal Segretario e che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. I pareri della C.Q.A.P. possono essere resi noti al pubblico, in forma sommaria, presso i competenti uffici comunali o nel sito web del Comune.

##### ART. 19 COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA (articolo soppresso)

##### ART. 20 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI (*)(2)

1) La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio all'inizio dell'attività consultiva può formulare, in un documento denominato “Documento guida per l’emanazione dei pareri”, i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Il documento guida può definire fra l'altro:

a)	criteri e procedure per il supplemento di istruttoria ai sensi del comma 3 del precedente ART. 18;

b)	criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo;

c)	regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale e compositivo;

d)	indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si atterrà per la formulazione del proprio parere;

e)	chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante);

f)	criteri per la valutazione della qualità architettonica, formale e compositiva degli interventi.

Qualora le Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, che si susseguono di mandato in mandato, non adottassero un proprio documento guida, continua a valere quello formulato dalla precedente Commissione.”

## PARTE SECONDA

### NORME PROCEDURALI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

#### TITOLO I: CERTIFICATO D'USO (*)

##### ART. 21 DEFINIZIONE (articolo soppresso)

##### ART. 22 RICHIESTA (articolo soppresso)

##### ART. 23 RILASCIO (articolo soppresso)

#### TITOLO II: VALUTAZIONE PREVENTIVA (*)

##### ART. 24 DEFINIZIONE (*)

1.	La valutazione preventiva è lo strumento con il quale lo Sportello Unico per l’Edilizia esprime, su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.

2.	La valutazione preventiva, se favorevole, vincola lo Sportello Unico per l’Edilizia nel successivo esame del progetto definitivo, fatti salvi i pronunciamenti di altri organi interessati ai sensi delle normative vigenti.

##### ART. 25 RICHIESTA (*)

1.	L'avente titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la DIA, può chiedere preliminarmente allo sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali.

2.	La valutazione preventiva è raccomandata in particolare per i seguenti casi:

a) piani urbanistici attuativi;

b) immobili vincolati;

c) interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse con funzione industriale, produttiva artigianale, zootecnica, sanitaria, scolastica, socio-assistenziale, sportivo ricreativo, alberghiero turistico, sociale, commerciale nonché ai depositi di presidi sanitari o altri materiali tecnici, agli impianti di stoccaggio trattamento e smaltimento di rifiuti solidi o liquidi.

2.	La relazione deve avere riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso. I contenuti della relazione essenziali per una valutazione completa sono i seguenti:

a) planimetria in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'immobile e/o area di intervento;

b) rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione primaria limitrofe al lotto;

c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativo all'immobile e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato minimo 15x10 cm. e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

d) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l'individuazione dei principali materiali e colori da impiegare, corredata da tavole di progetto con eventuali rappresentazioni prospettiche o fotomontate dell'insieme. L'illustrazione deve tener conto della specifica destinazione d'uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile e/o sull'area interessata;

e) dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio e, ove rilasciato al certificato d'uso.

3.	Gli uffici comunali verificano la completezza della documentazione presentata e la sottoscrizione degli elaborati del progetto preliminare da un tecnico abilitato.

##### ART. 26 COMUNICAZIONE (*)

1.	La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.

2.	I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici e al Regolamento Edilizio.

3.	(comma soppresso).

#### TITOLO III: PERMESSO DI COSTRUIRE (*)

##### ART. 27 OGGETTO (*)

1.	Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi non previsti dall'art. 44 e quelli non sottoposti a denuncia di inizio attività dagli strumenti di pianificazione comunale.

Sono altresì subordinate a nuovo permesso di costruire le modifiche a permessi rilasciati, nei casi indicati dall'art. 18 LR 31/2002.

2.	Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta il permesso, limitatamente alle opere ingiunte.

3.	Il permesso di costruire può essere:

a) gratuito, nei casi previsti dalla legge;

b) oneroso. L'importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta qualora corredata della documentazione prevista e non soggetta a richiesta di integrazione sostanziale;

c) convenzionato;

d) in sanatoria, nei casi previsti dalla legge;

e) in deroga, come indicato al successivo art. 146.

##### ART. 28 SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE E DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO (*)

1.	Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire di cui al precedente art. 27 i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:

a) il proprietario dell'immobile;

b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria.

Il titolo deve essere attestato nei casi sopracitati dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure atto notarile con data non anteriore a tre mesi o fotocopia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71;

e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;

f) il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;

g) l'affittuario agrario (L. 11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;

Nei casi e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autenticata del contratto redatto a norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'lspettorato Provinciale dell'Agricoltura.

h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

- il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;

- l'assegnatario di terre incolte;

- il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;

- il concessionario di miniere e di beni demaniali;

- colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;

i) le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc.) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento;

l) in luogo del titolare possono presentare domanda:

- il delegato, procuratore o mandatario;

- il curatore fallimentare;

- il commissario giudiziale;

- l'aggiudicatario di vendita fallimentare.

2. 	In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, potrà essere presentata una formale dichiarazione allegando copia semplice dell'atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione.

##### ART. 29 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE (*)

1.	La richiesta di permesso di costruire deve essere inoltrata allo sportello unico per l'edilizia, sulla base di apposito modello predisposto dalla Amministrazione Comunale. La richiesta di permesso di costruire ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo.

2.	Alla domanda devono essere allegati, pena l'inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.R.G. e di P.P. per particolari zone:

- Relazione tecnica asseverata (facente parte della domanda di permesso di costruire da allegare obbligatoriamente).

- Elaborati grafici progettuali in triplice copia composti da:

  - rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), dei fabbricati circostanti, limitatamente agli elementi prospicienti l’area d’intervento, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti oppure, per gli interventi sull'esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggetto all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti, almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti;

  - planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;

  - prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno due sezioni significative; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;

  - piante in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente quotati con l'indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d'uso dei singoli locali. Per descrivere le destinazioni dei locali è raccomandato l'uso delle funzioni con riferimento alla normativa regionale in materia di destinazione d'uso e con le categorie catastali;

  - per interventi sull'esistente, piante, almeno due (2) sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni, (in giallo) le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o da consolidare;

  - planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100 (solo per particolari progetti) per indicare:

  - tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento e relative ventilazioni primarie e secondarie;

  - eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;

  - impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;

  - posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;

  - particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione;

- Relazione tecnica e tavole progettuali inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche L. 13/89.

- Relazione tecnica e tavole progettuali inerenti il contenimento dei consumi energetici L. 10/91;

- Relazione tecnica e tavole progettuali inerenti gli impianti tecnologici L. 46/90.

- Copia estratto catastale e di PRG con indicato in rosso la zona o immobile d’intervento.

- Documentazione fotografica per interventi su edifici esistenti.

- Autorizzazione rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei vincoli storico-artistici (in caso di immobili sottoposti a vincolo storico artistico).

- Domanda o autorizzazione allo scarico delle acque reflue da parte dell’Ente competente.

- Nulla Osta competente Consorzio di Bonifica.

- Modello ISTAT per eventuali aumenti di cubatura.

- Parere ASL di Ferrara - Servizio Igiene Pubblica, P.tta F. Beretta, 7 Ferrara (parere non obbligatorio).

- Parere favorevole al progetto rilasciato dal Comando VV.F relativamente al controllo di prevenzione incendi.

- Certificato imprenditore agricolo a titolo principale.

- Atto notarile di asservimento di una superficie di terreno pari all’unità minima poderale e comunque come definito al punto 5 dell’art. 41 delle Norme Tecniche d’Attuazione

- documentazione per la prevenzione incendi:

  - per gli interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività previste dal D.M. 16/2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero, in mancanza di questo, documentazione attestante avvenuto deposito del progetto da almeno 60 giorni;

  - qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentato:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'azienda, che l'attività non rientra fra quelle sopraindicate;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.)

- documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi:

  - domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. 258/2000 e D.G.R n. 651 del 01/03/2000);

  - relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati all'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988 per nuove costruzioni;

  - copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (se sono previste nuove emissioni, o modifiche o trasferimenti);

  - documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di appartenenza definite della zonizzazione acustica del territorio comunale e della normativa in materia di tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

- eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc., prescritti.

3.	Per la documentazione generale a corredo delle domande di intervento nella zona omogenea A (centro storico) sono richiesti ad integrazione del comma 2 i seguenti documenti:

a) documentazione storica e storiografica, catastale, piante o rilievi antichi, stampe, documenti letterari, foto d'epoca ecc.;

b) relazione nella quale siano contenuti i seguenti elementi:

- notizie storiche,

- stato di conservazione dell'immobile,

- destinazione originaria dell'immobile,

- modalità o finalità dell'intervento sotto l'aspetto architettonico, funzionale e sociale.

4.	Per le opere di urbanizzazione:

a)	stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:

- rilievo del verde;

- costruzioni e manufatti esistenti;

- elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;

- viabilità e toponomastica;

b)	planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;

c)	sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;

d)	progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell'allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica;

e)	progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine;

f)	particolari costruttivi.

Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata per una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari.

5.	Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. n. 377/1988, o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88, DPR 12/04/1996, DPR 03/09/1999 n. 348, DPCM 03/09/1999, L:R n. 9 del 19/05//1999 modificata dalla L.R. n. 35/2000.

6.	Gli elaborati sopraccitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210x290) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati. Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il numero del permesso di costruire sul quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.

7.	La richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente Regolamento Edilizio.

8.	Una volta ottenuto il permesso di costruire, i tecnici professionisti dovranno provvedere alla consegna, su supporto informatico, dei nuovi poligoni edifici inseriti del file DWG georeferenziato scaricabile dal sito cartografico dell’Amministrazione Provinciale, da allegare alla relativa pratica edilizia.(*****)

##### ART. 30 PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI (*)

1.	La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti.

2.	La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al presente Regolamento Edilizio, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita.

3.	Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

4.	Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere della commissione di cui all'art. 19, nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.

5.	Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi.

6.	Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 19, per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l'interessato per un'audizione.

7.	Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.

8.	Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere.

9.	Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta.

10.	Per gli interventi riguardanti insediamenti commerciali e attività produttive, distribuzione carburante si applicano le procedure previste dalle normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.Lgs n.112/1998, 114/1998, DPR n. 447/1998 come modificato dal DPR 440/2000, L.R. n. 14 del 05/07/1999, D.Lgs. n. 32 del 11/02/1998).

11.	Per interventi relativi ad opere di urbanizzazione, gli uffici comunali provvedono a richiedere il parere sanitario presso la AUSL competente ai sensi dell’art. 1, lettera h della L.R. 19/82.

##### ART. 31 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (*)

1.	Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del

(*****) Punto modificato con delibera C.C. n.23 del 28.06.2007

rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.

2.	Qualora nel progetto sia previsto l'impianto ascensore, occorre presentare domanda di autorizzazione per l'installazione.

##### ART. 32 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (*)

1.	Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2.	Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

3.	Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

4.	La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.

5.	La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

6.	Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

7.	Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nel caso di richiesta di permesso in accertamento di conformità (art. 36 D.P.R 380/2001 ex-art. 13 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) e per gli interventi su immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

##### ART. 33 ATTO Dl PERMESSO (*)

1.	L'atto di permesso di costruire deve contenere:

a) gli estremi della richiesta del permesso di costruire;

b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire;

c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso e, in particolare, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste;

d) l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;

e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente del permesso di costruire;

f) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso di costruire è subordinato;

g) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo del permesso di costruire;

h) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione comunale necessarie il permesso di costruire deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;

i) la data e l'esito dei pareri, laddove richiesti dalle Commissioni Consultive Comunali; qualora le decisioni del Dirigente o responsabile dello sportello unico per l'edilizia non siano conformi a tali pareri, esse devono essere adeguatamente motivate;

l) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;

m) l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/1977 secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali ed eventualmente le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente;

2.	Ove necessaria, fa parte integrante del permesso di costruire anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.

3.	Il permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:

- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;

- di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica previste dalla legge 1086/71 (64/74 per i Comuni ricadenti in zona sismica), da depositare presso il Comune, ai sensi dell’art. 149 della L.R. 3/1999;

- di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell'apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;

- di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici);

- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi dell’atto abilitativo, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;

- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia dell’atto abilitativo e degli elaborati allegati;

- di richiedere le eventuali visite di controllo;

- di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;

- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera;

- di concordare con lo sportello unico per l'edilizia le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano;

- di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;

- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

- di iniziare l'utilizzo dell'opera solo ad avvenuto rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, di cui all'art. 59 del R.E. con esclusione delle opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato ad apposita autorizzazione e/o nulla-osta sanitario secondo le norme vigenti.

4.	L'atto con il quale viene rilasciato il permesso di costruire può contenere raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene, oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.

5.	Il committente dei lavori è obbligato nei casi previsti dal D. Legislativo 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) a notificare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza di Lavoro, l’apertura del cantiere.

##### ART. 34 DECADENZA E ANNULLAMENTO (*)

1.	Il titolo di permesso di costruire decade nei seguenti casi:

a) mancato ritiro entro il termine;

b) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini di cui al comma 1, lett. l) dell'art. 33;

c) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

2.	La decadenza viene dichiarata dal Dirigente o responsabile dello sportello unico per l'edilizia con apposito atto e notificata agli interessati.

3.	Per opere già iniziate, in caso di decadenza dal permesso di costruire, dovrà essere inoltrata nuova domanda di permesso di costruire per la parte di opera non ultimata.

4.	Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato nei casi previsti dalla legge, su richiesta dell'interessato, prima del termine di scadenza indicato nel permesso di costruire, con apposito provvedimento del Dirigente o responsabile dello sportello unico per l'edilizia.

5.	I permessi di costruire assentiti per decorrenza dei termini, sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il Dirigente o responsabile dello sportello unico per l'edilizia procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche.

##### ART. 35 VOLTURE E RINNOVI (*)

1.	Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal caso questi ultimi dovranno richiedere all'Amministrazione Comunale la voltura del permesso di costruire rilasciato facendone apposita domanda al Dirigente o responsabile dello sportello unico per l'edilizia ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, oppure, in luogo del titolo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2.	Qualora i lavori non siano iniziati o ultimati nei termini stabiliti nell'atto abitativo, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire.

3.	Nel caso di mancata ultimazione dei lavori entro il termine prescritto, il nuovo permesso di costruire concerne le opere non ultimate. Il nuovo permesso di costruire dovrà rispettare la normativa vigente all'atto del suo rilascio per la parte di opere non ancora eseguite.

#### TITOLO IV: AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (*)

##### ART. 36 OGGETTO (articolo soppresso)

##### ART. 37 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE (articolo soppresso)

##### ART. 38 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI (articolo soppresso)

##### ART. 39 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (articolo soppresso)

##### ART. 40 RILASCIO E DECADENZA (articolo soppresso)

##### ART. 41 OPERE PUBBLICHE Dl COMPETENZA COMUNALE (*)

1.	Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dagli organi comunali, senza l'obbligo di rilascio di permesso di costruire.

2.	Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni contenute nel R.E. in relazione al tipo di intervento.

3.	Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed al Regolamento Edilizio e, ove previsto, lo sottopongono al parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

#### TITOLO V: ASSEVERAZIONE (*)

##### ART. 42 OGGETTO (articolo soppresso)

##### ART. 43 MODALITÀ (articolo soppresso)

#### TITOLO VI: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (*)

##### ART. 44 INTERVENTI SOGGETTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (articolo modificato dall’art. 8 L.R. 31/2002)

1.	Sono soggetti a denuncia di inizio attività i seguenti interventi:

a) interventi di manutenzione straordinaria.

b) interventi restauro e risanamento conservativo.

c) interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio.

d) recinzioni, muri di cinta e cancellate - passi carrai.

e) interventi di ristrutturazione edilizia.

f) interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

g) mutamenti di destinazione d’uso senza opere.

h) modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetrie

i) installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti.

j) modifiche progettuali e le variazioni minori in corso d’opera.

j bis) modifiche progettuali e le variazioni minori in corso d'opera già eseguite (ex art 19, comma 2, LR 31/2002.

k) realizzazione di parcheggi di pertinenza di unità immobiliari nei casi di cui all’art. 9 della legge 122/89 con esclusione delle zone A.

l) opere pertinenziali che non rientrano nella definizione di nuova costruzione.

m) significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola.

##### ART. 45 MODALITÀ (articolo modificato dall’art. 10 L.R. 31/2002)

1.	Le modalità operative della denuncia di inizio attività sono disciplinate dagli articoli 10 e 11 della Legge Regionale 31/2002.

##### ART. 45 bis DOCUMENTAZIONE (articolo modificato dall’art. 10 L.R. 31/2002)

1.	La denuncia di inizio attività deve essere presentata allo sportello unico per l'edilizia, sulla base di apposito modello predisposto dalla Amministrazione Comunale e completo degli elaborati previsti e indicati dalla modulistica medesima.

#### TITOLO VII: PIANI ATTUATIVI (*)

##### ART. 46 DEFINIZIONE

1.	I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono definiti dall’art. 31 della L.R. 20/2000. Sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione.

I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

- i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

- i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;

- i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;

- i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

- i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2.	I piani attuativi sono definiti dall’art. 31 della L.R. 20/2000; i piani di recupero sono normati dagli artt. 27 e 28 della legge 457/78 e successive modificazioni; i programmi integrati sono normati dalla L.R. 6/95.

##### ART. 47 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PRIVATA. RICHIESTA (*)

1.	Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata, i proprietari richiedono preventivamente l'autorizzazione a procedere al Comune. Ottenuta l'autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 47/78 e successive modificazioni, i proprietari inoltrano la richiesta di approvazione al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

2.	La richiesta di approvazione, inviata al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale e firmata come gli allegati dal richiedente e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.

Dei soggetti sopracitati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

3.	La documentazione minima da allegare alla richiesta, salvo diversa indicazione dalle norme del P.R.G., è la seguente:

###### A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:

1)	estratto del P.R.G., limitato alla parte interessata dall'intervento, con indicazione dell'area e stralcio delle norme di attuazione;

2)	estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, redditi ecc.;

3)	planimetria in scala 1:500 della zona prima e dopo l'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi le curve di livello comprendente:

a) rilievi del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose;

b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;

c) elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture;

d) viabilità e toponomastica;

e) altri eventuali vincoli;

4)	piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i piani attuativi comprendenti aree edificate. Possono essere utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni;

5)	sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due);

6)	documentazione fotografica, formato minimo 10x15, con indicazione dei punti di ripresa;

###### B) ELABORATI Dl PROGETTO:

1)	planimetrie di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici.

Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime dei fabbricati, le strade, i marciapiedi, le piazze debitamente quotate, gli spazi di verde attrezzato (pubblico privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio.

In particolare dovranno essere indicate in scala 1:200 le sezioni stradali della viabilità riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche;

2)	sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;

3)	progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.);

4)	Norme tecniche di attuazione.

Tali norme devono contenere di massima i seguenti dati di fatto e di progetto:

a) superficie d'intervento;

b) superficie catastale;

c) superficie territoriale St.

Qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea;

d) superficie fondiaria Sf;

e) superficie fondiaria Sf di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto;

f) superficie utile Su e/o volume V totali esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;

g) superficie utile Su e/o volume V esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;

h) indice di utilizzazione fondiaria di progetto Uf=Su/Sf e/o indice di fabbricabilità fondiaria di progetto If=V/Sf massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;

i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici;

j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;

k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.R.G.;

l) superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale;

m) altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da adottare;

n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio dei singoli permessi di costruire;

p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a:

- spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;

- verde pubblico e privato;

- materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori;

- recinzioni;

- materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai, manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, ecc.);

- numero e caratteristiche degli accessi carrai.

###### C) RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA

Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente con riferimento alla relazione specifica del P.R.G.. In particolare dovrà valutare l'aspetto geologico dell'area e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche. La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge.

###### D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tale relazione deve contenere:

- l'analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che comprendono edifici esistenti, l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi;

- la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto ambientale;

- l'illustrazione del programma di attuazione del piano;

- i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente;

- la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quando richiesta dalle norme vigenti o dalle norme di P.R.G., estesa anche alle eventuali opere esterne all'area d'intervento connesse all'urbanizzazione.

###### E) SCHEMA Dl CONVENZIONE

Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dall'art. 28 della L. 17 giugno 1942, n. 1150 (art. 8, L. 6 agosto 1967, n. 765). In particolare, per i piani particolareggiati di iniziativa privata, essa prevede:

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P., nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;

- i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;

- l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;

- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

###### F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:

1.	Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tale parere è richiesto in conformità con l'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti.

In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.

2.	Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprintendenza ai beni archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

3.	Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade.

4.	Autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.

5.	Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B 3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano, quali ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc..

6.	Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.

##### ART. 48 PIANI PARTICOLAREGGIATI Dl INIZIATIVA PUBBLICA. RICHIESTA

1.	La documentazione da allegare ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella stabilita dall'articolo precedente, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire, nonché una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'area.

##### ART. 49 APPROVAZIONE (*)

1.	I piani attuativi di iniziativa privata, sono sottoposti all'esame preventivo di cui all'art. 19 della L.R. n. 19/82 e successive modificazioni e al parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

1bis.	Fino all'approvazione del PSC (Piano Strutturale Comunale), del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) e del POC (Piano Operativo Comunale) in conformità alla L.R. 20/2000, l’attuazione delle previsioni contenute nel vigente piano regolatore comunale, in particolare l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata avviene secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente alla richiamata legge regionale come indicato all’art. 41 L.R. 20/2000. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore. Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura e spese del soggetto attuatore.

2.	Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciati permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.

3.	Fino all'approvazione del PSC (Piano Strutturale Comunale), del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) e del POC (Piano Operativo Comunale) in conformità alla L.R. 20/2000, l’attuazione delle previsioni contenute nel vigente piano regolatore comunale, in particolare l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica avviene secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente alla richiamata legge regionale come indicato all’art. 41 L.R. 20/2000.

4.	Prima del rilascio del permesso di costruire relativo agli edifici, dovranno essere perfezionati tutti gli obblighi inerenti alla attuazione del piano particolareggiato.

## PARTE TERZA

### NORME PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE ED ALLA FINE DEI LAVORI

#### TITOLO I: ESECUZIONE DEI LAVORI (*)

##### ART. 50 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO (*)

1.	Prima di iniziare i lavori il titolare può richiedere al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale l'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

2.	Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite da personale del Comune, oppure messo a disposizione dal titolare e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale.

3.	Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale, che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto. La visita deve essere eseguita da parte degli uffici tecnici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.

4.	Trascorso il termine per l'effettuazione della visita. di cui al comma precedente, i lavori possono essere iniziati. In tal caso il D.L. trasmetterà al Comune una apposita relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato al primo comma.

##### ART. 51 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI (*)

1.	Il titolare deve comunicare al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale sottoscritto anche dal D.L. e dall'impresa esecutrice.

2.	Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro 15 giorni.

3.	Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:

a) comunicazione degli estremi dell'avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato ai sensi dell'art. 4 della L. 5/11/71, n. 1086;

b) se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 28 della legge 10/91.

4.	Il committente dei lavori è obbligato nei casi previsti dal D. Leg.vo 494/96 (attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) a notificare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza di Lavoro, l’apertura del cantiere.

##### ART. 52 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE (*)

1.	Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale che svolge tale attività avvalendosi degli uffici tecnici comunali e delle strutture sanitarie territoriali.

2.	L’atto abilitativo e la copia dei disegni, approvati e timbrati dall'amministrazione comunale e, quando dovuto, dal Servizio Difesa del Suolo (ex Genio Civile), devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.

3.	Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi dell’atto abilitativo rilasciato dal Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, del nominativo del committente, del progettista, del D.L., delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

4.	Se le visite di controllo accertassero l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d'opera definite dall'art. 19 della Legge Regionale 31/2002, e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini degli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

5.	Qualora i lavori venissero interrotti, dovranno essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In difetto, il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ingiunge gli opportuni provvedimenti.

##### ART. 53 CONDUZIONE DEL CANTIERE (*)

1.	In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

2.	Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

3.	Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.

4.	I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

5.	Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.

##### ART. 54 CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA Dl RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI (*)

1.	Il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, che a sua volta richiederà l'intervento degli Enti competenti.

2.	I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”).

##### ART. 55 VARIANTI AI PROGETTI (*)

1.	Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali e non essenziali.

2.	Sono varianti essenziali al progetto approvato quelle definite dall'art. 23 della L.R. 31/2002 e comportano il rilascio di un nuovo permesso di costruire, sostitutivo di quello precedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori.

3.	Sono varianti non essenziali quelle definite dall'art. 19 della L.R. 31/2002 e sono soggette a denuncia di inizio attività.

4.	La documentazione necessaria per la richiesta di approvazione di varianti è quella prevista dai titoli abilitativi ad esse connesse oltre agli elaborati grafici nei quali siano evidenziate le varianti richieste (colore giallo per le opere non eseguite o da demolire, colore rosso per quelle da realizzare).

#### TITOLO II: CONCLUSIONE DEI LAVORI (*)

##### ART. 56 COMUNICAZIONE Dl FINE LAVORI E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITA' EDILIZIA (*)

1.	L'ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dall’atto abilitativo e comunicata allo sportello unico per l’edilizia entro 15 giorni inviando apposito modello predisposto dal Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, debitamente firmato dal titolare dell'atto, dal direttore e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.

2.	Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività deve presentare al Comune i seguenti documenti:

a) scheda tecnica descrittiva di cui al successivo art. 57, dell'immobile realizzato, debitamente sottoscritta dal titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, e dal tecnico abilitato, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del Codice Penale, ovvero dichiarazione di conformità di cui al terzo comma dell'art. 57;

b) certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ove presenti (nelle zone sismiche, certificato di conformità di cui all'art. 28 della Legge n. 64/1974);

c) certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.F.) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare dell’atto abilitativo e del direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;

d) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46/90. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver eseguito l'impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a regola d'arte;

e) autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/5/88 n. 203;

f) autorizzazione all’allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fognatura comunale per gli insediamenti civili, o in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico delle acque reflue secondo le disposizioni della Legge 319/76 e della Legge regionale 7/83 e successive modificazioni;

g) dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto resa ai sensi dell'art. 11 del D.M. 14/6/1989 n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche);

h) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in Catasto ai sensi delle normative vigenti;

i) autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore.

##### ART. 57 SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA (modificato dall’art. 20 L.R. 31/2002)

1.	Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denuncie di inizio attività relativi allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori.

2.	La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti dalla legge.

3.	La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da un professionista abilitato.

- Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovrà fornire al progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.

5.	Ai sensi del comma 6 dell’art. 20 LR 31/2002, la scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

##### ART. 58 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITA’ (sostituito dall’art. 22 L.R. 31/2002)

1.	Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata:

- dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;

- da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.

2.	Lo sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

3.	 Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

4.	 I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.

5.	Il Comune con il RUE individua le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio.

6.	Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.

7.	La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.

##### ART. 59 RILASCIO DEL CERTIFICATO Dl CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITA’(sostituito dall’art. 21 L.R. 31/2002)

1.	Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

- Sono soggetti al certificato:

- gli interventi di nuova edificazione;

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia.

3.	Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa.

4.	Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

5.	Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.

6.	Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.

##### ART. 60 ELENCO DEI TECNICI VERIFICATORI

1.	Ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo e verifica delle opere edilizie per il rilascio del certificato di conformità edilizia, il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale può avvalersi, nei casi previsti dal precedente art. 56, dell'opera di tecnici abilitati verificatori esterni al Comune, iscritti all'elenco predisposto dall'Amministrazione stessa dotati di specifica competenza.

2.	Il Comune, sentite le categorie professionali competenti, delibera in merito alla formazione dell'elenco dei tecnici verificatori ed ai compensi per le relative operazioni di controllo e verifica. L'elenco ed i compensi sono aggiornati periodicamente.

3.	E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori e alla costruzione dell'opera.

##### ART. 60 BIS CONTROLLI SULLE OPERE ESEGUITE CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E CON PERMESSO DI COSTRUIRE (******)

1.	Verrà effettuato, da parte del Funzionario dello Sportello Unico dell’Edilizia, il controllo formale su tutte le DIA pervenute entro 30gg dalla presentazione della DIA stessa, così come disposto dall’art. 11 della L.R. 31/02 e con le modalità in esso contenute.

2.	Contemporaneamente al controllo formale e nel medesimo termine di 30gg, verrà effettuato anche il controllo di merito sui contenuti dell’asseverazione allegata alla DIA su tutte le DIA pervenute.

3.	Verrà effettuato, da parte del Funzionario dello Sportello Unico dell’Edilizia, il controllo formale e di merito su tutte le richeste di permesso di costruire pervenute, entro 60gg dalla presentazione, così come disposto dall’art. 13 della L.R. 31/02 e con le modalità in esso contenute.

4.	Verrà effettuato, da parte del Funzionario dello Sportello Unico dell’Edilizia, il controllo formale e di merito, su tutte le domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate, entro 30gg dalla presentazione della domanda stessa, così come disposto dall’art art. 22 della L.R. 31/02 e con le modalità in esso contenute.

5.	Verranno sottoposte ad un controllo finale a campione il 20%, e comunque, una percentuale compatibile con le risorse destinate dal bilancio comunale per detti controlli, dei certificatI di conformità edilizia e agibilità, da eseguirsi mediante estrazione a sorte effettuata entro il mese di luglio relativamente alle domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate nel primo semestre ed entro il mese di gennaio relativamente alle domande di rilascio di Certificato di Agibilità presentate nel secondo semestre dell’anno precedente, dando atto che i controlli verranno eseguiti sul posto, entro 12 mesi dalla dichiarazione di fine lavori;”

##### ART. 61 SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ

1.	Il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso.

2.	Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all'effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.

3.	Per le abitazioni esistenti, il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;

- alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);

- insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 m2 per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 m);

- insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;

- mancata disponibilità di acqua potabile;

- assenza di servizi igienici;

- mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue.

(*****) Articolo modificato con delibera C.C. n.70 del 10.12.2007.

## PARTE QUARTA

### NORME PARTICOLARI

#### TITOLO I: TUTELA DELL'AMBIENTE

##### ART. 62 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

1.	Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente a cura dei proprietari secondo quanto previsto dal requisito R.C. 3.5.: "Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriali."

2.	L'autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente.

3.	Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.

##### ART. 63 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE (*)

1.	Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate, debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo quanto previsto dal Requisito R.C. 3.5.: "Smaltimento delle acque meteoriche".

2.	E' vietata l’esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del R.D. 1775/33.

3.	L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta il rilascio dell’atto abilitativo per le sole opere edilizie connesse. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi debbono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Le metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici regionali competenti (ex Genio Civile), ai quali spetta pure il rilascio degli atti abilitativi per la derivazione di acque sotterranee. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, dovranno essere documentate, in sede di richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta, nel rispetto di quanto previsto nel requisito R.C. 3.4.: "Portata ed alimentazione delle reti di distribuzione dell'acqua per uso idro-sanitario".

#### TITOLO II: PROGETTO E FORMAZIONE DEL VERDE URBANO E DI RESTAURO ECOLOGICO

##### ART. 64 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

1.	In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. La scelta e la collocazione delle essenze potrà essere regolamentata dall'apposito Piano Comunale del Verde.

2.	Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 0,70 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - devono essere conservate.

3.	L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o incolumità, mediante apposito nulla-osta del Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.

4. 	L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale.

##### ART. 65 NORME GENERALI

1.	L'utilizzo delle specie vegetali deve essere condizionato da precise regole progettuali. Anzitutto la scelta delle specie, effettuata in relazione alle indicazioni del presente regolamento su valenze ecologico-naturalistiche; in secondo luogo in relazione ai differenti tipi di utilizzo che si differenziano secondo le diverse tipologie di impianto dal punto di vista tecnico (pedologia, idrologia, ecc.) ma anche paesaggistico.

2.	Dal punto di vista vegetazionale sono da favorirsi tutti gli interventi volti alla valorizzazione ambientale ed alla ricostruzione dei paesaggi originali.

Per le zone urbane le presenti indicazioni hanno l'obbiettivo di individuare le specie più adatte alla: ricostruzione paesaggistica, alle aree verdi pubbliche a carattere ricreativo e sportivo, alla sistemazioni di parchi e alle aree di pertinenza agli edifici rurali.

##### ART. 66 ALBERATURE DELLE PIAZZE E STRADE URBANE

1.	Le scelte vegetazionali devono rivolgersi a quelle specie le cui dimensioni definite siano compatibili con gli spazi urbani a disposizione.

2.	Per i nuovi impianti le scelte progettuali dovranno essere legate prevalentemente alle esigenze spaziali e strutturali della pianta, vale a dire elementi di prima grandezza per grandi spazi, ed arbusti alti per piccoli spazi. Nei casi particolari di elevato inquinamento atmosferico la scelta verterà su specie resistenti; si consiglia comunque di orientarsi verso l'impiego di specie autoctone.

Si consigliano piante appartenenti all’Elenco A.

##### ART. 67 PARCHEGGI E AREE DI SOSTA

1.	Le scelte vegetazionali devono rivolgersi a quelle specie le cui dimensioni definitive sia compatibili con gli spazi a disposizione.

2.	Per i nuovi impianti le scelte obbediscono prevalentemente a motivi spaziali e strutturali dell'habitus della pianta nonché alle caratteristiche biologiche; si dovranno evitare specie che producano sostanze imbrattanti le auto in sosta. Si consiglia comunque ad orientarsi verso l'impiego di specie autoctone di cui molte possono presentare le seguenti caratteristiche:

chioma ampia e folta; resistenza agli agenti inquinanti; assenza di frutti voluminosi e pesanti; assenza di produzione di sostanze imbrattanti; rusticità; solidità; non eccessiva vigoria vegetativa che costringa a frequenti potature.

3.	Le caratteristiche ed i requisiti principali richiesti alle alberature per le aree di parcheggio e sosta sono principalmente:

OMBREGGIAMENTO: in estate la temperatura all'interno del veicolo tocca valori estremi ed è evidente l'importanza di prevedere il soleggiamento che deve essere il più possibile diffuso ed uniforme. Le specie più indicate sono quelle dalla chioma folta ed espansa, con foglie di lunga durata, con ramificazioni ascendenti e poco distese in fuori.

Si consigliano: Celtis australis, Populus alba, Tilia spp. anche se le varie specie di Tilia presentano controindicazioni in quanto altamente pollonanti e ciò aumenta gli oneri manutentivi.

TOLLERANZA VERSO GLI AGENTI INQUINANTI: tutte le specie sopra citate risultano essere anche resistenti agli agenti inquinanti.

ASSENZA DI ORGANI VEGETALI VOLUMINOSI E PESANTI: non va trascurato il danneggiamento che la caduta di certi frutti può procurare alla carrozzeria dei veicoli.

ASSENZA DI PRODUZIONE DI SOSTANZE IMBRATTANTI: questo inconveniente riguarda il genere Acer e la produzione di melata nonché la resina dei pini in generale.

Si consigliano piante appartenenti alla Elenco A.

##### ART. 68 VERDE AREE SCOLASTICHE

1.	In questa situazione il verde assume funzione didattica per cui va realizzato assumendo come riferimento le tipologie del verde autoctono, astenendosi comunque dall'utilizzare specie arbustive ed arboree spinose.

Si impegnano quindi piante appartenenti all'Elenco B.

##### ART. 69 VERDE PER GIARDINI E PARCHI DI PERTINENZA AD IMMOBILI E CIVILI ABITAZIONI

1.	In queste zone la funzione paesaggistica ed ambientale si unisce a quella ricreativa ed estetica.

2.	Per le nuove realizzazioni si consiglia di adottare specie comprese nell'Elenco D e comunque compatibili con le diverse esigenze ambientali e di utilizzo.

3.	Per il verde di pertinenza all'edilizia residenziale sia esistente che di progetto, si consiglia di attingere all'Elenco D.

##### ART. 70 VERDE DI PERTINENZA AGLI EDIFICI RURALI E PER IL RESTAURO ECOLOGICO

1.	Il verde di pertinenza agli edifici rurali deve rispettare il più possibile le caratteristiche tipiche delle aree agricole sia per disegno sia per impianto.

Si consigliano le specie dell'Elenco C.

2.	Per la costituzione dei corridoi ecologici e delle aree di riequilibrio ecologico si consiglia l'utilizzo delle specie che abbiano valenza sia biologica, utili quindi alla ricostruzione di microhabitat di collegamento tra le varie entità naturali già esistenti o in fase di realizzazione, che paesaggistica, attraverso il recupero delle tipologie e le associazioni già rappresentate sul territorio ove possibile, oppure avvalendosi delle specie dell'Elenco C.

##### ART. 71 SCELTA DELLE ESSENZE

1. 	Per la messa a dimora delle piante consigliate ed ammesse per i nuovi impianti, di cui agli articoli precedenti, ci si riferirà agli elenchi che seguono.

| ELENCO A ALBERI: Fraxinus ornus Liquidambar styraciflua Populus alba Populus canadensis Quercus robur Robinia hispida Carpinus betulus ARBUSTI: Cornus mas Cornus sanguinea Cotoneaster divaricatus Crataegus monogyna Euonymus fortunei Ligustrum spp. Mahonia aquifolium Viburnum opulus Viburnum tinus ELENCO C ALBERI: Acer campestre Alnus glutinosa Carpinus betulus Fraxinus oxycarpa Populus alba Populus nigra Populus nigra pyramidalis Quercus pedunculata Quercus robur Ulmus carpinifolia ARBUSTI: Corilus avellana Cornus mas Cornus sanguinea Crateagus monogyna Frangula alnus Ligustrum vulgare Malus silvestris Phillirea angustifolia Prunus spinosa Rosa canina Rubus ulmifolius Salix spp. Sambucus nigra Viburnum opulus | ELENCO B ALBERI: Acer campestre Alnus glutinosa Carpinus betulus Fraxinus ornus Fraxinus oxycarpa Populus nigra pyramidalis Quercus ilex ARBUSTI: Corilus avellana Cornus sanguinea Laurus nobilis Ligustrum vulgare Viburnum opulus Viburnum tinus ELENCO D ALBERI: Acer campestre Alnus glutinosa Alnus glutinosa Carpinus betulus Carpinus orientalis Cercis siliquastrum Fraxinus ornus Fraxinus oxycarpa Liquidambar styraciflua Populus alba Populus nigra Populus nigra pyramidalis Quercus robur Sophora japonica Ulmus carpinifolia ARBUSTI: Berberis vulgaris Euonymus fortunei Corilus avellana Cornus mas Cornus sanguinea Crateagus monogyna Frangula alnus Hippophea rhamnoides Laburnum aneanegyroides Laurus nobilis Ligustrum vulgare Malus silvestris Mahonia aquifolium Phillirea angustifolia Prunus spinosa Quercus ilex Quercus pedunculata Rosa sempervirens Rosa canina Robus ulmifolius Salix spp. Sambucus nigra Viburnum opulus Viburnum tinus |
| --- | --- |

#### TITOLO III: PRESCRIZIONI VARIE

##### ART. 72 MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1.	Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2.	Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, degli atti abilitativi previsti.

3.	Qualora non provvedano, il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.

4.	Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventivo atto abilitativo, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo sportello unico per l’edilizia e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta dell’atto abilitativo prescritto.

5.	In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della Legge Comunale e Provinciale.

6.	I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolti, come modalità di esecuzione, secondo il fascicolo tecnico previsto dall’art. 4 del D. Leg.vo 494/96 lettera b comma 1.

##### ART. 73 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI Dl PREGIO

1.	E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc.

2.	Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 50 anni, il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.

3.	Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi.

4.	La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti.

##### ART. 74 ALLINEAMENTI

1.	Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

##### ART. 75 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE

1.	Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

2.	Sono ammessi i seguenti aggetti:

- cm 10 per le sporgenze cornici, bancali, inferriate, fino all'altezza di ml 2,50 dal marciapiede o dal suolo;

- cm 120 per balconi e pensiline che dovranno essere posti ad una altezza superiore a ml 3,00 dal piano del marciapiede e a ml 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà essere arretrato di almeno 50 cm dal bordo del marciapiede qualora esistente;

- le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 3,00 m, misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.

3.	Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.

4.	Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

##### ART. 76 COPERTURE, CANALI Dl GRONDA, PLUVIALI

1.	Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale. E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.

2.	I cortili, i pozzi di luce e qualsiasi altra superficie di suolo privata nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, deve essere provvista di conveniente scolo delle acque meteoriche.

3.	Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali di gronda e di scolo sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali

4. 	I tubi di scolo delle acque pluviali provenienti da terrazzi e cortili, prima di immettersi nella fogna stradale, dovranno essere muniti di pozzetti d'ispezione facilmente accessibili.

##### ART. 77 APERTURE DEI SOTTERRANEI SU SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1.	Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.

2.	Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

##### ART. 78 NUMERAZIONE CIVICA

1.	Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili).

2.	La normativa in merito è definita da apposito atto comunale; l'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al Regolamento Edilizio ed è soggetta alle sanzioni previste.

##### ART. 79 INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, TENDE, ECC.

1.	Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.

2.	L'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3.	Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti gli spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

##### ART. 80 PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE

1.	L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada.

2.	La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà che sarà assoggettata ad apposita tassa.

3.	Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2,50 se la rampa è rettilinea, a ml. 3,50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura.

##### ART. 81 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI (*)

1.	La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta a denuncia di inizio attività.

2.	E' facoltà del Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale concedere o negare tale il relativo atto, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

3.	I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il rapido deflusso delle acque meteoriche. Nei cortili di grandi superfici è richiesta l'area pavimentata larga almeno cm. 100 lungo i muri dei fabbricati, purché sia evitata l'infiltrazione.

4.	Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

##### ART. 82 CAVEDI, POZZI LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI

1.	I cavedi potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.

2.	Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.

3.	Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.

4.	Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque deflusso.

5.	Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie.

##### ART. 83 RECINZIONI (*)

1.	Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml. 1,00 nelle curve o in zona di visibilità scarsa.

2.	Le aree private anche inedificate possono essere perimetrate da recinzioni aventi le seguenti caratteristiche:

2.1. Recinzioni verso strada o suolo pubblico (altezze da misurarsi dalla quota della strada).

- Se realizzate con muretto pieno e sovrastanti strutture trasparenti, il muretto non dovrà avere altezza superiore a m. 1,00 e la recinzione non dovrà superare complessivamente i m. 2,00, a meno che le recinzioni finitime non abbiano altezze maggiori, nel caso è ammesso l’allineamento con queste.

- Se realizzate con muretto pieno, la recinzione non dovrà avere altezza superiore a m. 1,50.

3.	I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 è vietata la formazione di recinzioni in contrasto col contenuto di detti articoli.

(*) Vedasi artt. 16, 17 e 18 del D. Leg. 3/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

##### ART. 84 OCCUPAZIONE Dl SUOLO PUBBLICO (**)

1.	Il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione.

2.	L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia, soggetta a tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza.

3.	Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo della autorizzazione.

4.	Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti suffragati da un progetto delle opere che si intendono eseguire.

(**) Vedasi artt. 20 e 21 del D. Leg. 3/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

##### ART. 85 BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.	Tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione, dovranno essere costruiti in base alle norme contenute nel D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e D.M. 14.06.1989 n. 236.

2.	In tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, deve essere prevista una zona agli invalidi con ridotta o impedita capacità motoria.

3.	Gli alloggi situati nei piani terreni nei caseggiati dell'edilizia economica e popolare, dovranno essere assegnati agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta

4.	Le norme sopra citate riguardano le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nella citata normativa, per quanto non espressamente richiamate nel presente regolamento.

5.	Negli interventi di sistemazione della viabilità dovrà essere perseguito l'obbiettivo di conseguire il superamento delle barriere architettoniche.

##### ART. 85 BIS  REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE (3)

- La realizzazione di edicole (cappelle) all’interno di cimiteri comunali dovrà essere eseguita da ditte autorizzate ad operare all’interno dei cimiteri di Vigarano Mainarda, previa presentazione di idonee garanzie da parte della ditta edile  che eseguirà i lavori le cui modalità e termini di costituzione saranno stabiliti dalla Giunta Municipale con apposito atto;

- L’esecuzione delle relative opere è soggetta a permesso di costruire.

- Le dimensioni del manufatto finito devono essere uguali o inferiori all’area concessa, m. 3.00 x 3.30, non è ammessa alcuna tolleranza.

- I marciapiedi, abitualmente realizzati in area demaniale non danno alcun diritto al concessionario.

- Il Comune si riserva l’insindacabile diritto di imporre al concessionario la totale o parziale demolizione dei predetti marciapiedi. In ogni caso il marciapiede non dovrà avere uno spessore finito (soletta e marmo) maggiore di cm. 10 ed una larghezza superiore a cm, 50. Non sono ammesse pedane, vasche portafiori od altro che trasbordi dalle suddette dimensioni.

- L’edicola potrà disporre come massimo di n^ 1 posto salma per mq. di superficie data in  concessione, con un massimo di n^ 2 loculi ipogei, non sovrapposti, dotati di vestibolo indipendente d’accesso. I loculi fuori terra potranno essere al massimo n^ 4 sovrapposti con sovrastante spazio ossario, le dimensioni dovranno rispettare la normativa nazionale vigente, ogni lapide dovrà essere dotati di almeno n^ 2 chiavarde di tenuta (una nella parte inferiore e una superiore alla lastra) per i loculi frontali, n^ 4 chiavarde di fissaggio per i loculi laterali (n^ 2 inferiori e n^ 2 superiori alla lastra in marmo).

- Lo spazio ossario per il deposito di massimo n^ 8 cassette resti o urne cinerarie potrà avere altezza massima interna di cm. 40 con chiusura marmorea sezionata in almeno n^ 2 parti.

- L’intradosso del soffitto dovrà distare almeno cm. 100 dal piano d’appoggio dell’ultimo loculo o spazio ossario.

- L’accesso ai loculi potrà essere di due tipologie:

  - Accesso dall’interno dell’edicola, la quale dovrà essere sprovvista di gradini e dovrà essere dotata di portoncino, con ante rimovibili, ad apertura verso l’interno di dimensioni minime 80 x 230 cm.  All’interno sono vietati arredi (es. altari) inamovibili e di peso superiore a kg. 50,

  - Accesso dall’esterno dell’edicola, la quale dovrà avere l’ingresso dei loculi direttamente sul fronte, con lapide marmorea (spessore cm. 2) o altro materiale di chiusura facilmente asportabile privo di incisioni o accessori (es. foto, vasi) i quali potranno essere collocati nelle lapidi poste all’interno dell’edicola. In questo caso non esistono prescrizioni relative al portoncino d’ingresso o agli arredi interni.

- Il pavimento finito dell’edicola funeraria dovrà essere posto ad una quota massima di 12 cm. rispetto alla quota del vialetto esterno. L’eventuale raccordo fra superficie esterna ed interna potrà avvenire con una rampetta che non deve interessare l’area esterna all’edicola funeraria.

- Deve essere prevista un’apertura per il ricircolo dell’aria,  finestra o apertura ricavata sul portoncino,  della superficie apribile pari ad almeno 0.50 mq..

- Il rivestimento esterno della struttura potrà essere in marmo, laterizi facciavista o intonaci colorati, secondo le indicazioni della  Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica è vietato la finitura ad intonaco grezzo, rivestimenti ceramici e quant’altro possa ledere il decoro dell’ambiente.

- La copertura, a falde inclinate o piana, dovrà essere provvista di guaina bituminosa e sovrastante copertura in laterizi o rame.

- I serramenti dei portoncini e delle finestre dovranno essere in ferrobattuto , vetro, alluminio anodizzato sono vietati i serramenti in legno, acciaio, ferro zincato ed altro materiale che possa ledere il decoro dell’ambiente..

- La lattoneria dovrà essere prevista in rame o lamiera preverniciata è vietata la lattoneria in plastica o altri materiali, è fatto obbligo la presenza dei pluviali fino a terra.

- Tutte le finiture e i materiali dovranno essere descritti accuratamente all’atto della presentazione della domanda di costruzione.

- La ditta esecutrice è responsabile per eventuali danni a persone a cose determinate anche in fase successiva alla realizzazione del manufatto in caso di realizzazione non a regola d’arte, inoltre si ritiene responsabile l’impresa esecutrice in caso di sfondamenti del terreno causati dall’assestamento del manufatto.

- Sul fronte del manufatto, dal lato verso il vialetto, dovrà essere indicato il numero del manufatto con numeri in bronzo di altezza pari a cm.6.

- Non sono assolutamente ammesse piante di alcun tipo sistemate al di fuori della superficie oggetto di  concessione.

- Le lapidi interne dell’edicola potranno presentare, oltre alle iscrizioni effettuate con caratteri in rilievo (bronzo, acciaio inox ecc…) o in scolpito, accessori quali cornice fotografica, lampada  votiva, vaso (qualora presenti carattere monumentale con incisioni dovrà essere autorizzato) segno religioso, realizzati in bronzo  o materiali similari (sia come colore che come resistenza agli agenti atmosferici).

- Si dispone che la collocazione di busti, bassorilievi, e sculture debbono essere autorizzate dal Comune.

- In appendice al presente Regolamento sono inseriti i progetti, (piante, prospetti e sezioni) di quattro tipologie d’edicole funerarie che rispettano la disciplina di cui al presente articolo.

TITOLO IV: LOCALI DI ABITAZIONE ED ACCESSORI

##### ART. 86 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ABITATIVI

1.	Sono classificati come spazi di fruizione per l’Attività Principale quelli destinati al riposo e sonno, preparazione e consumo dei cibi, soggiorno, studio:

soggiorno;

sala da pranzo;

cucina;

camere da letto;

studio;

2.	Sono classificati come spazi di fruizione per l’Attività Secondaria quelli destinati alla cura e igiene della persona, guardaroba, fruizione degli spazi aperti (balconi terrazzi ecc.):

servizio igienico;

bagno;

ripostiglio;

magazzino e deposito senza permanenza di persone;

3.	Sono classificati come Spazi di Circolazione e Collegamento:

atrio;

corridoio;

disimpegno;

scale interne;

4.	Sono classificati come Locali e Vani Tecnici:

centrale termica;

vano tecnico (o motore);

ascensore;

montacarichi;

corpi tecnici e simili.

I locali non espressamente elencati verranno classificati dal Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per analogia su parere dei Servizi Tecnici - Sanitari competenti.

##### ART. 87 CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1.	I locali devono soddisfare le esigenze raggruppate nella Famiglia 7 e specificate nel requisito relativo alla disponibilità di spazi minimi RC 7.2.

2.	Per i sottotetti esistenti, o con struttura al grezzo completata alla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 1998 n.11, recuperati ai fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a residenza, previo intervento di ristrutturazione edilizia si sensi della L.R. 47/78, ferme restando le norme igienico-edilizie disciplinate dal presente Regolamento, sono ammesse le seguenti deroghe in ordine alle altezze utili e rapporti illuminanti nel caso di aperture in falda:

- altezza utile media di ml. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione, ridotta a m 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa;

- il rapporto illuminante, se le aperture sono ricavate nella falda del tetto, può essere ridotto fino ad 1/16 della superficie del locale; qualora le finestre siano ubicate sia in falda che a parete, va inteso che queste ultime concorrono al raggiungimento di 1/16 solo in ragione della metà della loro superficie come specificato nella Circolare (Prot. n. 22188/DPA) della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità della Regione Emilia Romagna. La superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi, deve anche essere apribile per garantire un’idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale mediante prese d’aria o da ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione dei locali, al fine di assicurare almeno il livello di prestazione del Requisito Cogente RC 3.10 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale.

3.	I sottotetti recuperati ai fini abitativi di cui al precedente comma 2 devono rispettare le seguenti condizioni necessarie al benessere degli occupanti:

- gli infissi a tetto devono essere dotati di dispositivo automatico di chiusura in caso di pioggia e termoregolati per lo scioglimento della neve accumulata;

- almeno gli spazi destinati a soggiorno devono permettere la visione degli elementi del paesaggio;

- il ricambio di aria in continuo ad infissi chiusi sia portato ad un minimo di almeno 1 volume/ora.

##### ART. 88 CUCINE, ZONE DI COTTURA

1.	Trattandosi di spazi per attività principali le caratteristiche dimensionali delle cucine devono soddisfare le esigenze raggruppate nella Famiglia 7 e specificate nel requisito cogente RC 7.2.

2.	Per quanto attiene alle dotazioni minime impiantistiche si rimanda al requisito cogente RC 7.3.

3.	E’ ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o di zone cottura purché realizzate in superficie aggiuntiva a quella minima per lo spazio soggiorno (m2 14) e purché sia rispettato il requisito cogente RC 3.10.1.

##### ART. 89 CANNE FUMARIE

1.	Gli apparecchi di riscaldamento, le stufe, i caminetti, le cucine economiche e simili convenientemente distanziati e isolati dalle strutture di materiale combustibile devono essere dotati di un sistema di evacuazione dei prodotti di combustione conforme ai disposti delle normative vigenti.

##### ART. 90 ANTENNE RADIO-TELEVISIVE E COLLETTORI SOLARI

1.	Negli edifici di nuova costruzione anche comprendenti più unità immobiliari deve essere autorizzata l'installazione di un'unica antenna centralizzata per le comunicazioni radio e televisive.

2.	I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire disponendoli di norma nelle pareti interne dell'edificio; quando i cavi debbono essere collocati all'esterno la loro sistemazione deve avvenire in appositi incavi opportunamente rivestiti.

Sono vietati i cavi volanti.

3.	Negli edifici in zone "A" è vietata l'installazione di collettori solari.

##### ART. 91 INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUEFATTI

1.	Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, devono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

2.	La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica.

3.	Qualora l'impianto sia centralizzato, debbono essere osservate le norme vigenti prescritte dai VV.F.

##### ART. 92 STANZE DA BAGNO E LATRINE

1.	Trattandosi di spazi per attività secondaria le caratteristiche dimensionali dei bagni devono soddisfare le esigenze raggruppate nella Famiglia 7 e specificate nel requisito relativo alla disponibilità di spazi minimi RC 7.2.

2.	Per quanto attiene alle dotazioni minime impiantistiche delle stanze da bagno si rimanda al requisito cogente RC 7.3.

##### ART. 93 SCALE

1.	Le caratteristiche costruttive delle scale, devono soddisfare i livelli di prestazione indicati nel requisito cogente RC 4.1 (sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento) in particolare:

2.	Scale (interne ed esterne all’unità immobiliare o all’organismo edilizio, di uso comune, quelle in spazi aperti al pubblico e quelle situate nei luoghi di lavoro):

- le scale devono essere dotate, sui lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m;

- le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate anche di corrimano centrale;

- le rampe devono essere preferibilmente rettilinee e avere non meno di tre e non più di quindici gradini; i gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata). Per il corretto dimensionamento delle pedate e alzate verificare la seguente formula: 2A + P = 62 ÷ 64, dove:  A = alzata (in cm) e P = pedata (in cm);

- le rampe non rettilinee, i gradini a pianta trapezoidale, sono ammessi. La pedata deve essere almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno e purché vi siano pianerottoli di riposo ogni 15 alzate;

- le rampe ad uso comune devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m e una pendenza costante all'interno di ogni tratto;

- le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l’apertura delle stesse non deve interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono;

- i pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle rampe;

- nelle pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio, non devono esserci sporgenze;

- il corrimano lungo la parete non deve sporgere più di 8 cm e le estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

3.	parapetti, corrimano e pareti:

- i parapetti e i corrimano, alla quota del bordo superiore, e le pareti degli spazi, alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio, non devono presentare deformazioni sotto l’azioni dei sovraccarichi orizzontali i di cui alla tabella 1 (requisito cogente RC 4.1) tratta dal DM 16 gennaio 1996 – “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”; i sovraccarichi orizzontali vanno considerati sui singoli elementi e non sull’edificio nel suo insieme;

- i parapetti devono avere un’altezza, rispetto al livello più alto di calpestio, non inferiore a 1,00 m;

- i parapetti e le pareti non devono essere scalabili;

- i parapetti e le pareti non devono presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di 0,10 m di diametro;

- i parapetti e le pareti, realizzati in vetro e installati ad altezza inferiore a 1,00 m dal piano interno di calpestio, devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto indicato nella tabella 1 (requisito cogente RC 4.1) relativa ai sovraccarichi.

##### ART. 94 ILLUMINAZIONE, AERAZIONE, VENTILAZIONE NATURALE

1.	Per l’illuminamento, l’aerazione e ventilazione dei locali, devono essere soddisfatte le esigenze raggruppate  nella Famiglia 3 relativa al benessere ambientale.

2.	per l’illuminamento naturale si rimanda al requisito cogente RC 3.6;

3.	per la ventilazione si rimanda al requisito cogente RC 3.10.

##### ART. 95 CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA, TERMOVENTILAZIONE

1.	Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un sistema capace di realizzare e mantenere negli ambienti condizioni termiche, igieniche, di ricambio e di purezza dell'aria comprese entro i limiti fissati per i diversi tipi di locali da disposizioni di legge.

2.	Per impianto di termoventilazione si intende un sistema capace di soddisfare le sole condizioni termiche e di ricambio dell'aria.

3.	Gli impianti di condizionamento e termoventilazione devono, soddisfare le esigenze raggruppate nelle seguenti famiglie:

- Famiglia 3 relativa al benessere ambientale:

  - requisito cogente RC 3.10 ventilazione.

- Famiglia 5 relativa alla protezione dal rumore:

  - requisito cogente RC 5.1 isolamento acustico ai rumori aerei.

##### ART. 96 RISCALDAMENTO ED IMPIANTI TERMICI

1.	Gli impianti di riscaldamento e gli impianti termici devono soddisfare le esigenze raggruppate nelle seguenti famiglie:

- Famiglia 3 relativa al benessere ambientale:

  - requisito cogente RC 3.2 smaltimento degli aeriformi;

  - requisito cogente RC 3.8 temperatura dell’aria interna;

  - requisito cogente RC 3.9 temperatura superficiale.

- Famiglia 4 relativa alla sicurezza nell’impiego:

  - requisito cogente RC 4.2 sicurezza degli impianti.

- Famiglia 6 relativa al risparmio energetico:

  - requisito cogente RC 6.1 contenimento dei consumi energetici.

##### ART. 97 IMPIANTI ELETTRICI

1.	Gli impianti elettrici devono soddisfare le esigenze raggruppate nelle seguenti famiglie:

- Famiglia 3 relativa al benessere ambientale:

  - requisito cogente RC 3.11 protezione dalle intrusioni di animali nocivi.

- Famiglia 4 relativa alla sicurezza nell’impiego:

  - requisito cogente RC 4.2 sicurezza degli impianti.

##### ART. 98 IMPIANTO DI ASCENSORE

1.	Gli impianti di ascensore e di montacarichi debbono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

2.	Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco e deve essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

##### ART. 99 AUTORIMESSE PRIVATE

1.	Le autorimesse private debbono essere provviste di pavimento idoneo, impermeabile.

2.	Le porte esterne debbono assicurare un sufficiente ricircolo d'aria.

3.	Per le autorimesse comuni con "posti macchina", deve essere assicurata una costante aerazione diretta dall'esterno, con riscontro d'aria, tramite aperture di superficie complessiva minima pari a 1/15 della superficie totale del pavimento dell'autorimessa.

4.	Nell'autorimessa è vietato depositare bombole di gas liquido, ed installare apparecchi a gas a fiamma libera e caldaie alimentate a gasolio. Inoltre dovranno essere osservate le norme di prevenzione incendi, nel rispetto della normativa vigente.

##### ART. 100 CONDUTTURE DI SCARICO DELLE LATRINE E DEGLI ACQUAI

1.	Le condutture di scarico delle latrine e degli acquai, devono soddisfare le esigenze specificate nel requisito relativo allo smaltimento delle acque reflue RC 3.4 facente parte del raggruppamento della Famiglia 3.

##### ART. 101 OBBLIGO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

1.	Nei nuclei abitati dotati di fognatura comunale, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione previsto dal Comune.

2.	Nelle zone in cui l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari, in conformità alle norme vigenti.

3.	Per le zone non servite da fognatura le nuove costruzioni dovranno essere dotate per il trattamento delle acque usate di fossa tipo Imhoff.

#### TITOLO V: EDILIZIA DI USO COLLETTIVO

##### ART. 102 PRESCRIZIONI GENERALI. OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI DI CURA, STABILIMENTI TERMALI, FARMACIE

1.	Per quanto riguarda le norme tecniche da osservarsi nella progettazione degli edifici destinati ad impianti di uso pubblico, ad impianti produttivi, si rimanda alla specifica legislazione in materia.

##### ART. 103 ABITAZIONI COLLETTIVE

1.	I collegi, convitti, conventi ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite devono disporre di:

a) dormitori con superficie non inferiore a mq. 6 e mc.18 per ogni posto letto;

b) refettori con una superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;

c) cucina di superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;

d) gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10. Le latrine devono essere areate ed illuminate direttamente dall'esterno disimpegnate da un'ampia antilatrina con aria a luce diretta;

e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali convenientemente areato;

f) lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

g) locale per l'assistenza sanitaria, costituiti da ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri.

2.	Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile (lavabile), fino a m.1,80 idonea aerazione e illuminazione naturale ed artificiale.

3.	In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi disposizioni di cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art.28 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854.

##### ART. 104 SCUOLE

1.	La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate e relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13.9.1977 (G.U.M. 338 del 13.12.1977).

2.	Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L.5.8.1975 n.412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento), hanno vigore le norme fissate dall'art.7 della stessa legge.

#### TITOLO VI: EDILIZIA RURALE

##### ART. 105 NORME GENERALI

1.	Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all'abitazione degli addetti all'agricoltura, al ricovero ed allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o comunque, inerenti alla conduzione dei terreni agricoli.

2.	I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case.

3.	Le case rurali debbono comunque ottemperare alle norme igieniche generali delle costruzioni residenziali urbane.

##### ART. 106 STALLE

1.	Ferme restando le disposizioni delle NTA, le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione e debbono essere dotate di pavimentazione impermeabile con idonei scoli. Per quanto riguarda le caratteristiche particolari di tutti i locali si rimanda a quanto definito dal Regolamento appositamente predisposto dal Servizio Veterinario.

##### ART. 107 LETAMAI

1.	Le stalle che ospitano più di due capi adulti devono essere dotate di platea di accumulo del letame. I manufatti devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili. La platea deve essere costruita con idonea pendenza verso una cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame ad una cisterna a perfetta tenuta.

2.	Le platee di cui all’art. 60 delle NTA del PRG devono essere ubicate alle distanze previste dagli artt. 53, 54 delle norme medesime.

##### ART. 108 PORCILI, POLLAI E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE DI ALLEVAMENTO DOMESTICO

1.	I porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico, debbono essere costruiti in muratura e alle distanze previste dall’art. 52 delle NTA del PRG. Per quanto riguarda le caratteristiche particolari di tali locali si rimanda a quanto prescritto dall'apposito Regolamento predisposto dal Servizio Veterinario.

#### TITOLO VII: EDILIZIA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

##### ART. 109 CAMPO DI APPLICAZIONE

1.	Sono sottoposti alle disposizioni del presente titolo tutti gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali agricole, di prestazioni di servizio e di deposito anche se svolte temporaneamente e/o saltuariamente. Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'Igiene e la Sicurezza del Lavoro.

##### ART. 110 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

1.	I locali di cui all'art. 109 sono così classificati come segue:

1.	Spazi di fruizione per l’Attività Principale:

FUNZIONE B:

ufficio, negozio, officina, ecc.

FUNZIONE C:

laboratorio, magazzino, ecc.

FUNZIONE D:

stalla, magazzini fienili, ecc.

2.	Spazi di fruizione per l’Attività Secondaria:

bagno, archivio, ripostiglio, magazzino e deposito senza permanenza di persone, retro negozio, spogliatoio, ecc.;

##### ART. 111 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI: ALTEZZA DEI LOCALI

1.	Come indicato nel requisito cogente RC 7.2.2, i locali in relazione alle attività lavorative da svolgere, devono rispettare le seguenti altezze:

m 2.70 per gli spazi principali destinati ad ufficio o ad aziende commerciali e per gli spazi per attività secondaria assimilabili a mensa, ambulatorio, archivio con permanenza di persone (vedi schema di scomposizione del sistema ambientale nella parte V del presente RE);

m 3.00 per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti;

m 2.40 per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di persone e spogliatoi, ecc.

##### ART. 112 SUPERFICIE DEI LOCALI

1.	Le caratteristiche dimensionali dei locali devono soddisfare le esigenze raggruppate nella Famiglia 7 e specificate nei requisiti relativi alla fruibilità degli spazi RC 7.2.

##### ART. 113 LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

1.	E' vietato adibire a luoghi di lavoro, locali chiusi interrati o seminterrati.

2.	Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro d'intesa con il Servizio Igiene Pubblica.

3.	Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifiche dotazioni tecniche per aerazione e illuminazione.

##### ART. 114 USCITE

1.	L’organismo edilizio in relazione alle dimensioni e alle attività lavorative da svolgere deve essere dotato di un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato come specificato nel requisito cogente RC 2.1 resistenza al fuoco e assenza di emissioni nocive in caso di incendio; limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio; evacuazione in caso di emergenza ed accessibilità ai mezzi di soccorso.

2.	Per quanto attiene al dimensionamento e alle caratteristiche delle uscite si rimanda ai riferimenti normativi specificati nel richiamato requisito cogente RC 2.1.

##### ART. 115 SOPPALCHI

1.	I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, non sono considerati come piani distinti.

2.	I soppalchi, ove ammessi per funzioni assimilabili a quella abitativa, devono soddisfare i livelli di prestazione indicati nel requisito cogente RC 7.2.

##### ART. 116 SCALE E PARAPETTI

1.	Le caratteristiche costruttive delle scale e dei parapetti, devono soddisfare i livelli di prestazione di cui al requisito cogente RC 4.1 riguardante la sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento già evidenziati al precedente art. 93.

##### ART. 117 DOTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

1.	Per quanto attiene alla dotazione dei servizi igienico assistenziali, si rimanda al precedente art. 92 e ai seguenti requisiti cogenti:

- RC 7.2 disponibilità di spazi minimi;

- RC 7.3 dotazioni minime impiantistiche.

#### TITOLO VIII: TUTELA CARATTERI ARCHITETTONICI ED URBANI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO.

##### ART. 118 NORME GENERALI

1.	Le presenti norme tendono alla riqualificazione del sistema delle vetrine, delle tende, delle insegne nei centri abitati, nonché la definizione dei caratteri tipologici dei fronti strada e lungo fiume.

##### ART. 119 VETRINE

1.	CORNICI

La realizzazione di cornici sia per bucature nuove che esistenti è generalmente sconsigliata. Sono ammesse solo nel caso che siano elemento di riordino della facciata. In tal caso devono avere caratteristiche e dimensioni riconducibili alle tipologie esistenti e documentate.

2.	INFISSI

I materiali consentiti sono il legno nelle essenze scure, nelle essenze chiare, o verniciate; in metallo ovvero in ferro, acciaio o alluminio brunito, preverniciato o elettrocolorato. Il tipo di materiale e il tipo di trattamento devono essere chiaramente indicati sulla richiesta da presentare all'ufficio competente.

Sono sconsigliate tutte le forme di anodizzazione e di satinatura.

Le suddette limitazioni dei materiali non sono strettamente vincolanti: possono essere sottoposte ad autorizzazione anche soluzioni miste con impiego di materiali più economici, a condizione che il risultato dell'inserimento architettonico sia coerente con le norme.

##### ART. 120 TENDE

1.	Non devono arrecare ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale o toponomastica.

2.	La forma delle tende di protezione deve essere a bauletto (capottina) o tesa; nel caso in cui nello stesso fronte siano già presenti l'uno o l'altro tipo, la tenda di protezione dovrà comunque uniformarsi alla forma più prossima.

3.	I materiali ed i colori devono essere uniformati e preventivamente concordati con l'ufficio tecnico competente escludendo comunque i teli il cui esterno sia in materiale plastico.

4.	Il telo e la frangia non devono essere a meno di m. 1,90 dal marciapiede e comunque la sporgenza deve essere contenuta all'interno del marciapiede per 15 cm.. Lo sbraccio della tenda deve essere contenuto in un massimo di m. 1,50. La tenda non può essere sostenuta da montanti verticali.

##### ART. 121 INSEGNE E PANNELLI D'ESERCIZIO

1.	Per insegne e pannelli d'esercizio si intendono le scritte a carattere permanente esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, di una attività commerciale, artigianale e professionale, all'interno dei centri edificati.

2.	Le insegne non devono recare disturbo con i loro colori ed intensità luminosa alla viabilità.

3.	Non sono ammesse forme pubblicitarie a bandiera, se non per gli enti di pubblica utilità.

4.	Le insegne ed i pannelli potranno essere luminosi, non luminosi, scatolari con luce schermata o filo di neon, a plafone, ecc.

5.	Nelle zone "A" e in prossimità di edifici tutelati sono vietate insegne luminose a luce intermittente e quelle su lavagne elettroniche con scritte continue mobili, esterne agli esercizi.

6.	Le insegne ed i pannelli dovranno essere di norma installati nel ragno o vano delle porte degli esercizi, potranno inoltre essere installati a bandiera orizzontale, verticale, a tetto, su pensiline, su supporti metallici, sospesi, ecc..

7.	Ad esclusione degli edifici tutelati e di quelli compresi nelle zone "A", sono ammesse vetrofanie (scritte su vetri) delle finestre o insegne collocate su parti diverse delle facciate a quegli esercizi privi di luci, aperture o vetrine sulla pubblica via.

8.	Nelle zone "A" e negli edifici tutelati, le insegne potranno essere collocate esclusivamente entro il ragno/vano della porta dei negozi, nei sopraluce e comunque in modo da non modificare le linee architettoniche dei prospetti, lasciando inalterate le partiture tra i vuoti e i pieni.

In tali zone le insegne non dovranno mai sporgere in alcun punto dal filo esterno dei muri o dal filo degli elementi architettonici. Su fabbricati tutelati sono vietati i plafoni luminosi. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme e collocate in modo e posizione diversa da quanto sopra detto non potranno essere sostituite o rinnovate; in caso di intervento dovranno uniformarsi alle precedenti norme.

In tali zone non sono ammesse insegne a bandiera installate sul prospetto di edifici, fatto eccezione per le insegne dei monopoli di stato, delle farmacie pubbliche e private, e dei servizi di interesse pubblico (come cartelli di segnalazione telefonica SIP, cartelli di segnalazione stradale, fermate di mezzi di trasporto pubblico, ecc.)

9.	Le insegne a bandiera poste all'esterno di edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno essere collocate ad almeno 3,00 mt. dal suolo, a partire dal bordo inferiore. Quelle installate prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno mt. 4,50 dal suolo; le sporgenze per le strade prive di marciapiede e portico dovranno essere contenute in:

- cm. 50 per le strade di larghezza inferiore a mt. 5,00

- cm. 75 per le strade di larghezza superiore a mt. 5,00.

10.	L'aggetto dell'insegna a bandiera dovrà comunque essere sempre inferiore al filo esterno del marciapiede di almeno cm. 15.

11.	Le domande per l'autorizzazione all'installazione di insegne e pannelli d'esercizio dovranno essere accompagnate da un elaborato grafico, bozzetto, firmato da un tecnico abilitato o dalla ditta esecutrice, relativa documentazione fotografica dello stato di fatto, tutte le indicazioni circa la forma, dimensione, tipo, colore, contenuto della scritta, tipo di illuminazione, caratteri e tutti gli elementi utili ad una perfetta comprensione dell'intervento richiesto.

##### ART. 122 TARGHE

1.	Si intendono le scritte a carattere permanente che si riferiscono a studi professionali ed uffici, pubblici o privati. Tali targhe non potranno avere una superficie superiore a mq. 0,35 (0,5 x 0,7) ed andranno collocate preferibilmente a fianco degli accessi degli edifici sulla muratura, escludendo la possibilità di interessare elementi architettonici quali lesene colonne ecc.

2.	Nelle zone "A" e "B0" sono vietate l'uso di targhe in materiale plastico stampato a rilievo all'esterno degli edifici (tipo magnetico).

##### ART. 123 CARTELLI PUBBLICITARI

1.	Si intendono le scritte, i simboli od altro, luminosi e non, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, nonché tutti quei mezzi pubblicitari che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, o quei mezzi indicatori di attività di natura non pubblica.

2.	I cartelli pubblicitari non potranno essere installati nelle zone "A" ad esclusione delle insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario e turistico: alberghi, ristoranti, musei, ecc..

3.	I cartelli e pannelli pubblicitari, fuori dai centri abitati, potranno essere posti in opera previa autorizzazione degli enti proprietari o gestori della strada su cui detti cartelli saranno collocati. Si fa comunque riferimento all'art. 23 del "Nuovo Codice della Strada" D.L. 30/04/92 n.285 e artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/n.496.

##### ART. 124 STRISCIONI

1.	Gli striscioni in tela tesi sopra la sede stradale potranno essere autorizzati solo per periodi determinati e limitati, con esclusione di autorizzazioni permanenti.

2.	Gli striscioni dovranno essere saldamente assicurati e non potranno essere posti ad un'altezza minima inferiore di mt. 4,50 dal suolo rispetto al bordo inferiore.

3.	La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da planimetria da cui risulti l'ubicazione proposta e da documentazione fotografica dei luoghi.

##### ART. 125 CIPPI, TARGHE E MONUMENTI

1.	I progetti per i nuovi monumenti, commemorativi e celebrativi, cippi e targhe, potranno essere sottoposti al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, per la necessaria valutazione artistica e di ambientazione rispetto al luogo di collocazione.

2.	Le istanze per la realizzazione di tali opere potranno essere documentate oltre che con disegni, bozzetti, plastici, ed ogni altra forma capace di documentare e rendere compiutamente l'opera o la realizzazione proposta. Il progetto inoltre dovrà essere corredato di una planimetria sulla sistemazione dell'intorno.

In caso di lapidi, targhe, ecc. dovrà essere indicato il testo, i caratteri, il materiale e la documentazione fotografica del luogo di installazione.

##### ART. 126 CHIOSCHI (*) (**)

1.	I chioschi per l'esercizio di attività commerciali, non potranno avere una superficie superiore a mq. 50.

2.	I chioschi adibiti ad attività commerciale e soggetti ad autorizzazione sanitaria (Alimenti e bevande), dovranno possedere i requisiti strutturali previsti dal D.P.R. n.327 del 26.03.80 e sottoposti a parere del Servizio Igiene Pubblica per la tipologia delle attività da svolgere.

3.	Le eventuali pavimentazioni dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati, posti in opera a secco e facilmente rimovibili, come quadroni in ghiaietto lavato su sabbia, mattonelle di cemento autobloccanti o semplice strato di ghiaia in natura.

4.	I chioschi dovranno essere realizzati in arretramento di almeno 3,00 metri dal filo stradale o dei marciapiedi.

5.	La sostituzione o l'inserimento di nuovi chioschi dovrà avvenire con la utilizzazione di strutture prefabbricate, dotate dei necessari servizi tecnologici, predisposti all'interno della struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi ampliamenti.

6.	Le domande dovranno essere corredate di progetto in scala 1:100 o 1:50 contenente planimetria quotata con indicazione del luogo di insediamento, indicazione dell'area d'ingombro, pianta, prospetti, relazione descrittiva delle tecniche di esecuzione, dei materiali, colore e tipo di illuminazione e la documentazione relativa al sistema degli scarichi.

7.	Per tutti gli elementi precari che necessitano di una collocazione sul suolo pubblico come: cabine fotografiche, telefoniche, chioschi per biglietterie, attrezzature pubblicitarie varie, dovranno essere verificate le seguenti condizioni di installazione:

- non interferenza con edifici di valore artistico-monumentale

- non interferenza con percorsi pedonali ciclabili;

- verifica delle condizioni di sicurezza;

- verifica reale utilità pubblica.

Tali condizioni dovranno essere verificate sulla base di adeguati elaborati grafici-illustrativi e fotografici, allegati alla domanda di permesso di costruire.

(**) Articolo modificato con delibera C.C. n.60 del 22.12.2005.

#### TITOLO IX: ARREDO ED ELEMENTI DI COMFORT URBANO

##### ART. 127 ARREDO URBANO (*)

1.	Sono soggetti alle norme del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che incidono su:

a) il suolo pubblico o di uso pubblico e gli spazi di proprietà privata esposti a pubblica vista;

b) i prospetti dei fabbricati, le loro coperture, le recinzioni prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico;

c) lo spazio aereo tra il suolo, i prospetti e le sommità delle costruzioni.

2.	Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

a) le murature ed i rivestimenti dei prospetti, la intonacatura e tinteggiatura dei medesimi, le nuove aperture, gli elementi architettonici e decorativi, i canali di gronda ed i pluviali, i cornicioni e di manti di copertura, i comignoli e le canne fumarie, i serramenti esterni, le vetrine, vetrinette bacheche, le insegne ed i cartelli pubblicitari, le recinzioni ed i muri di cinta, le installazioni tecnologiche sulle coperture;

b) le installazioni tecnologiche inserite nello spazio aereo, gli striscioni ed ogni altro mezzo pubblicitario applicato a linee aeree;

c) il verde pubblico e quello privato prospiciente il suolo pubblico o di uso pubblico, le pavimentazioni stradali, gli impianti di pubblica illuminazione, le pista ciclabili, gli elementi di comfort urbano, le edicole ed i chioschi, le pubbliche affissioni.

3.	Tali interventi sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione.

5.	La domanda di autorizzazione per interventi di arredo urbano, deve essere indirizzata al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, redatta in carta legale e contenente le generalità del richiedente, codice fiscale, la destinazione dell'oggetto della richiesta e del luogo dell'intervento, elenco degli allegati e l'indicazione del termine previsto per il completamento dell'intervento.

6.	Ai fini dell'autorizzazione alla domanda debbono essere allegati in triplice copia gli elaborati tecnici esplicativi dell'intervento firmati da tecnici abilitati ed una documentazione fotografica illustrativa dei luoghi nei quali si chiede di operare.

7.	Le domande di autorizzazione ad interventi che comportano la occupazione temporanea degli spazi pubblici o di uso pubblico, devono precisare la durata dell'occupazione.

8.	La domanda si intende accolta qualora nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento non pervenga al richiedente comunicazione del provvedimento motivato di rifiuto.

9.	Per le autorizzazioni relative gli interventi sull'arredo urbano valgono le norme del Titolo IV del Regolamento Edilizio.

##### ART. 128 ELEMENTI DI COMFORT URBANO

1.	Il Comune potrà predisporre il Piano dell'Arredo Urbano, in mancanza di tale piano, gli interventi di arredo, avanzati tanto dal Comune che dai privati nell'ambito dei Piani Particolareggiati, sono tenuti a produrre un sistema di elementi coerenti fra di loro come forma.

2.	Il sistema degli elementi seriali normalizzati è costituito dalla aggregazione dei diversi elementi:

a) stelo strutturale polifunzionale di sviluppo per le aggregazioni dei diversi elementi, da usare nelle varie altezza;

b) bacheche e vetrinette;

c) supporto per la cartellonistica

d) supporto per fermate automezzi pubblici;

e) supporto per la toponomastica e la segnaletica verticale;

f) supporto a stelo o mensola per illuminazione pubblica;

g) sedute in genere;

h) fioriere;

i) rastrelliere portabiciclette;

l) cestini portarifiuti;

m) transenne di delimitazione;

n) pensiline per zone di sosta protette, fermate automezzi pubblici, percorsi coperti e strutture espositive temporanee.

3.	Caratteristiche costruttive.

Gli oggetti di cui al punto precedente devono essere realizzati sulla base e nel rispetto delle norme DIN relative alle caratteristiche costruttive e di resistenza dei materiali usati per la produzione dei singoli elementi dell'intero sistema compositivo. Gli elementi devono, inoltre, rispondere ai requisiti tecnici indicati ed alle norme che regolano la loro sistemazione e localizzazione sullo spazio pubblico.

4.	Modi e forme di composizione.

Ogni elemento di composizione potrà essere ubicato sia in forma singola, con apposito supporto costituito dall'elemento di sostegno, di altezza adeguata, sia in forma aggregata, utilizzando un supporto normalizzato idoneo ad aggregare diversi elementi.

Il sistema compositivo è finalizzato ad integrare gli oggetti e ad inserirli ordinatamente nel contesto urbano mediante l'accorpamento di più elementi ( ad esempio: accorpamento della palina fermata del bus con il cestino ed il corpo illuminante, pensilina con panchina e segnali toponomastici ecc.)

5.	Modalità di ubicazione.

La sistemazione degli oggetti deve avvenire secondo progetti planimetrici sulla base di un esame generale e attraverso lo studio specifico del centro interessato.

Nel progetto dovranno essere evidenziati i percorsi pubblici, gli elementi architettonici ed ambientali di particolare valore, eventuali visuali prospettiche di particolare pregio, le relazioni spaziali e funzionali caratteristiche delle singole aree.

##### ART. 129 PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1.	Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di illuminazione; tali impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI.

2.	Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscono il risparmio energetico e la flessibilità dell'impianto per eventuali modificazioni dello stesso.

3.	Per i nuovi impianti e per il rinnovo di quelli esistenti, di deve prevedere particolarmente l'illuminazione dei percorsi pedonali dei viali ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione degli edifici monumentali dei prospetti, di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.

4.	I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione.

5.	I supporti per l'illuminazione a stelo ed a mensola devono essere di tipo e forma normalizzata. I corpi illuminanti che aggettano su percorsi carrabili, sia su stelo a braccio che a mensola a muro, devono essere posizionati ad un'altezza minima dal suolo di m. 4,50; sui percorsi pedonali e ciclabili i corpi illuminanti possono essere posizionati ad un'altezza inferiore.

Sulle strade di scorrimento veloce, gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose.

##### ART. 130 STRADE

1.	Le sezioni stradali, nell’ambito delle zone di nuovo impianto e/o di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere dimensionate tenendo conto delle disposizione del D.M. 05/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) che contiene i criteri di classificazione delle strade, i criteri compositivi della piattaforma, le disposizioni di organizzazione della sede stradale e le disposizioni di geometria dell’asse stradale.

##### ART. 131 PISTE CICLABILI

1.	Le piste ciclabili devono nel loro insieme formare un sistema continuo costituito da una maglia di percorsi protetti e finalizzati ad una mobilità individuale alternativa al mezzo meccanico.

2.	Classifichiamo:

a) piste ciclabili con propria sede autonoma;

b) piste ciclabili realizzate in promiscuità con altri tipi di traffico.

Nella classe a) vengono comprese:

- le piste ciclabili esistenti o realizzabili in sezione stradale già predisposte;

- piste ciclabili in bordo strada, ad una o più corsie, per uno o più sensi di marcia, individuate attraverso l'allargamento o l'utilizzazione di parte della sede stradale esistente.

Nella classe b) vengono compresi:

- i percorsi con traffico misto ciclabile-meccanico in cui la pista trova sede in viali laterali alla strada principale, finalizzati anche al raccordo degli accessi carrai privati con la viabilità di scorrimento ed alla eventuale sosta degli automezzi;

3.	Caratteristiche:

Le piste ciclabili debbono avere larghezza minima per ogni senso di marcia di ml.1; le piste ad una corsia con unico senso di marcia debbono avere la larghezza minima di mt. 1.50.

Il percorso deve essere separato dal traffico carrabile mediante la realizzazione di un filtro erboso della larghezza minima di 70 cm. o di bordature di cordoli della larghezza minima di 7 cm. rispetto la pista, con eventuali sovrastanti transenne.

Quando nessuna delle due soluzione sono possibili, la separazione deve essere determinata con segnali a terra in rilievo o con fasce divisorie continue di pavimentazione diversa.

La pavimentazione della pista quando diversa da quella della sede stradale destinata al traffico carrabile, deve essere mantenuta in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti; nel caso in cui venga utilizzato lo stesso materiale, la individuazione visiva della pista deve essere assicurata dall'uso di una diversa pigmentazione.

Le piste ciclabili debbono essere dotate di segnaletica orizzontale e verticale e adeguatamente illuminate.

Negli incroci dotati di semaforo, il flusso ciclabile può essere regolamentato unitamente a quello pedonale.

##### ART. 132 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1.	Nelle aree per i distributori di carburante, ai sensi delle specifiche norme di legge, sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi di distribuzione carburante, di assistenza automobilistica, che possono essere dotate di piccole attività commerciali limitate all’utenza automobilistica.

2.	Le attrezzature devono rispettare le distanze relative alle norme di sicurezza.

3.	Nelle zone A del centro storico non è consentito l’insediamento di nuovi impianti, ma solo il trasferimento in uscita dalla zona stessa.

4.	Sulle strade urbane la aree per i distributori di carburante debbono essere dotate dei necessari spazi di accesso ed uscita che debbono essere sufficienti a non interferire con la viabilità automobilistica, ciclabile e pedonale, rispettando il “Nuovo codice della strada” ed il suo Regolamento (D.Lgs. 285/92 s.m. e D.P.R. 495/92). Sulle strade statali valgono le disposizioni di cui alla circolare ANAS n.79/73.

5.	Per i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburante valgono le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n.1399 (pubblicata sul BUR n.48 del 22 marzo 2000).

## PARTE QUINTA

### REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

#### TITOLO I: DEFINIZIONI E CONTENUTI

##### ART.133 - ORGANISMO EDILIZIO E RELAZIONI FUNZIONALI

1.	S’intende per organismo edilizio un’unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d’uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.

2.	Gli organismi edilizi sono costituiti da:

- spazi di fruizione dell’utenza per attività principale;

- spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria;

- spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);

- locali e vani tecnici.

3.	L’organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari.

4.	Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.

5.	La scomposizione del sistema ambientale (formato da organismi edilizi, pertinenze ed infrastrutture a rete) è riportata nella fig.1, con opportune esemplificazioni.

##### ART.134 - REQUISITI E FAMIGLIE DI REQUISITI

1.	Gli organismi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.

2.	I requisiti che soddisfano la medesima proposizione esigenziale sono raggruppati in FAMIGLIE; le proposizioni esigenziali sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui si aggiunge l’esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature.

3.	I requisiti sono cogenti o raccomandati: nel presente Regolamento edilizio i contenuti dei requisiti cogenti sono riportati nell’ALLEGATO A, quelli raccomandati nell’allegato b.

4.	I requisiti cogenti sono 21, raggruppati in sette famiglie, come meglio specificato nella successiva tabella n.1.

- tab.1

| famiglia 1 resistenza meccanica e stabilità | rc 1.1 | resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d’esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni |
| --- | --- | --- |
| famiglia 2 sicurezza in caso di incendio | rc 2.1 | resistenza al fuoco; reazione al fuoco e assenza di emissioni nocive in caso di incendio; limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio; evacuazione in caso di emergenza ed accessibilità ai mezzi di soccorso |
| famiglia 3 | rc 3.1 | controllo delle emissioni dannose |
| benessere ambientale | rc 3.2 | smaltimento degli aeriformi |
|  | rc 3.3 | approvvigionamento idrico |
|  | rc 3.4 | smaltimento delle acque reflue |
|  | rc 3.5 | tenuta all’acqua |
|  | rc 3.6 | illuminamento naturale |
|  | rc 3.7 | Oscurabilita’ |
|  | rc 3.8 | temperatura dell’aria interna |
|  | rc 3.9 | temperatura superficiale |
|  | rc 3.10 | ventilazione |
|  | rc3.11 | protezione dalle intrusioni di animali nocivi |
| famiglia 4 sicurezza nell’impiego | rc 4.1 | sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento |
|  | rc 4.2 | sicurezza degli impianti |
| famiglia 5 | rc 5.1 | isolamento acustico ai rumori aerei |
| protezione dal rumore | rc 5.2 | isolamento acustico ai rumori impattivi |
| famiglia 6 risparmio energetico | rc 6.1 | contenimento dei consumi energetici |
| famiglia 7 | rc 7.1 | assenza di barriere architettoniche |
| fruibilita' di spazi | rc 7.2 | disponibilità di spazi minimi |
| e attrezzature | rc 7.3 | dotazioni impiantistiche minime |

##### ART.135 - CONTENUTI DEI REQUISITI COGENTI

1.	L’ALLEGATO A è suddiviso in A/1 ed A/2.

2.	L’ALLEGATO A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa:

- le esigenze da soddisfare;

- i campi di applicazione;

- i livelli di prestazione, con le relative unità di misura.

3.	L’ALLEGATO A/2 definisce i modi per verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo abilitativo all’intervento) e a lavori ultimati (per ottenere il certificato di conformità edilizia).

4.	L’ALLEGATO A/1 indica :

- le esigenze da soddisfare articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni requisito soddisfa una specifica esigenza;

- I campi d’applicazione sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni:

- funzione abitativa;

- funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;

- funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

- funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;

- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

In taluni casi il campo d’applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma.

- I livelli di prestazione comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in:

  - livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, secondo quanto stabilito all’art.81 successivo. Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni ai sensi del successivo articolo 81, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina);

  - livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto stabilito al successivo art. 138, salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito.

5.	Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto:

- al modello di scomposizione del sistema ambientale riportato nella fig.1 (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o dell’organismo edilizio);

- a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti.

5.	Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.).

6.	L’ALLEGATO A/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell’ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal Regolamento edilizio.

7.	In dettaglio, in sede progettuale, per ottenere il titolo abilitativo all’intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica:

- verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell’ALLEGATO A/2.;

- progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell’inizio lavori;

- adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell’ALLEGATO A/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell’opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute;

- descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l’ALLEGATO A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa.

8.	A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito:

- dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l’autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata;

- prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell’ALLEGATO A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell’ALLEGATO A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell’opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti);

- eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore;

- giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati.

9.	Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia o successivi a campione (vedi art.58 del presente R.E.) seguono in genere le modalità specificate nell’ALLEGATO A/2.

10.	I requisiti cogenti (ALLEGATO A) sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art. 138.

##### ART.136 - REQUISITI RACCOMANDATI

1.	I requisiti raccomandati dal presente Regolamento edilizio sono indicati per offrire la possibilità, agli operatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso il raggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogenti, mai in contrasto con questi ultimi.

2.	I requisiti raccomandati nel presente RE sono i seguenti:

- tab.2

| famiglia 3 | rr.3.1 | assenza di emissioni dannose |
| --- | --- | --- |
| benessere ambientale | rr 3.2 | umidità superficiale |
|  | rr 3.3 | illuminamento artificiale |
|  | rr 3.4 | temperatura operante |
|  | rr 3.5 | velocità dell’aria |
|  | rr 3.6 | asetticità |
|  | rr 3.7 | inerzia termica |
| famiglia 5 | rr 5.1 | riverberazione sonora |
| protezione dal rumore |  |  |
| famiglia 7 fruibilità di spazi e attrezzature | rr 7.1 | dotazione impiantistica degli spazi |

##### ART.137 - LIMITI DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI

1.	Poiché ogni requisito, cogente o raccomandato, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente articolo 135, comma 4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella relazione tecnica di cui alla lettera i) dell’art.29 del presente RE quali sono i requisiti cogenti e quelli raccomandati pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di scomposizione dell’organismo edilizio illustrato in figura n.1) o ai singoli componenti dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto negli allegati A/1 e B/1 del presente regolamento per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati all’ALLEGATO A/2 o B/2; in alternativa il tecnico giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d’opera.

2.	Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta modulistica.

3.	Nel caso di attività classificata ai sensi dell’art.13, comma 6, L.R. 33/90 e s.m., vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti.

4.	Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d’uso prevista nell’area d’intervento dallo strumento urbanistico vigente.

5.	A lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato di compilare la scheda tecnica descrittiva di cui all’art.9 della L.R.33/90 e s.m.:

- allega le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art.135, comma 8 e gli eventuali collaudi ai sensi di legge;

- indica le eventuali prove in opera eseguite secondo il programma stabilito nella relazione tecnica di cui all’art.29 punto i) ed livelli di prestazione accertati per l’opera realizzata, dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l’avvio del procedimento abilitativo all’intervento edilizio;

- allega gli eventuali giudizi sintetici.

6.	Nel caso di cui al precedente comma 4, la scheda tecnica di cui all’art.9 della L.R.33/90 ed il certificato di conformità edilizia di cui all’art.10 della medesima legge attestano la rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle sole prestazioni corrispondenti ai requisiti cogenti sopraddetti. Se la successiva definizione dell’attività specifica rende necessarie opere edilizie aggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla specifica attività svolta, può occorrere un ulteriore titolo abilitativo all’intervento edilizio.

7.	Se esiste l’apposita modulistica comunale la scheda tecnica é redatta utilizzandola.

##### ART.138 - APPLICAZIONE DEI REQUISITI NELLE NUOVE COSTRUZIONI E NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

1.	I requisiti cogenti del presente regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi:

- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti (art.9);

- ristrutturazione urbanistica (art.11);

- ristrutturazione edilizia (art.6), limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi di ristrutturazione globale;

- cambio i destinazione d’uso (art.7);

- cambio di attività classificata, senza cambio di destinazione d’uso. La classificazione dell’attività è quella definita ai sensi dell’art.13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.	Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica di cui alla lettera i) dell’art. 29 del presente R.E. i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già specificato all’art.137.

3.	Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma del presente articolo, il professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli raccomandati dal presente RE, vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell’organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene.

4.	L’elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato, secondo quanto disposto alla lettera i) dell’art.29 del presente R.E.

##### ART.139 - REQUISITI DEFINITI DA NORME DI SETTORE

1.	Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge.

2.	Salvo nei casi in cui il progetto, l’autorizzazione all’inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso il Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al comune gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all’inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui all’art.9 della L.R.33/90 e s.m.) le certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati.

3.	Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranze esecutive di cui al successivo articolo 140) comporta da parte del dirigente competente, (oltre all’irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa.

## PARTE SESTA

### DISPOSIZIONI FINALI

#### TITOLO I: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### ART. 140 TOLLERANZE

1.	Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime tra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa e all'allineamento dei fabbricati e per le misure lineari minime e i requisiti minimi.

2.	La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” ed in edifici soggetti a vincoli inderogabili.

3.	Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso.

##### ART. 141 PRESCRIZIONE Dl ABUSI EDILIZI MINORI

1.	Si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie classificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ogni altro tipo di abusività che non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione, nonché i manufatti considerati ai sensi del presente regolamento opere mobili di arredo esterno.

2.	Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art. 26 della L. 47/85, abusivamente eseguite, è di anni cinque.

3.	E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 nonché ai sensi dell'art.2 comma 60 della L. 662/96.

##### ART. 142 SANZIONI

1.	Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. n. 383/1934, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.

##### ART. 143 ENTRATA IN VIGORE

1.	Il Regolamento Edilizio si applica a decorrere dal 16/09/2002, a seguito di avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

2.	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

3.	In particolare, il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/1982 nonché le norme igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento Comunale di igiene deliberato dal Consiglio Comunale con atti n. 32 del 10/04/1956 e n. 45 del 31/05/1957.

##### ART. 144 NORME TRANSlTORlE (*)

1.	Soppresso.

2.	Le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore e rimangono sottoposti alla disciplina previgente.

##### ART. 145 MODELLI Dl RIFERIMENTO E FAC-SIMILI

1.	Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, è obbligatorio l'uso della modulistica-tipo predisposta dal Comune.

2.	In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento l'uso di moduli a stampa predisposti dal Comune, è consentito l'impiego di fac-simili purché riproducano fedelmente l'originale.

##### ART. 146 DEROGHE (modificato dall’art. 15 L.R. 31/2002)

1.	Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, o a alle norme del presente Regolamento Edilizio, può essere rilasciato esclusivamente per edifici od impianti pubblici e di pubblica utilità, ed a condizione che la deroga non comporti modifiche ai piani infraregionali e regionali.

2. 	Ai fini del permesso di costruire in deroga, si intende per edificio o impianto pubblico o di pubblica utilità, ogni edificio o impianto di interesse pubblico qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dalla Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni.

3.	La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati stabiliti dalle norme di attuazione del POC e del PUA, ovvero previsti dal Piano Regolatore Generale e dai relativi strumenti attuativi.

3.	Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 490/99 e L 394/1991.

4.	Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.

5.	Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

7.   Nel rispetto dei limiti di cui alla lettera N) dell’art. 2 e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  ed alla L.R. 31/2002,  a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal predetto  regolamento edilizio comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.(1)

8.   Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza termica previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e'permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed alla L.R. 31/2002, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.(1)

(1) Punto inserito con delibera n.51 del 28.10.2008

##### ART. 147 REGOLE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI (****).

- Il termine “servizi…………tecnologici” riportato all’art. 4 – manutenzione straordinaria, è riferito ad impianti di climatizzazione estiva, aventi potenza frigorifera complessivamente superiore a 5 kW per ogni unità immobiliare, e a tutti quegli impianti che svolgono anche funzioni di riscaldamento invernale come unica fonte di climatizzazione.

- L’installazione di impianti di condizionamento aventi potenza frigorifera complessivamente superiore a 5 kW, in quanto ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria, è sottoposta alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). L’installazione di impianti di condizionamento di potenza frigorifera fino a 5 kW non è sottoposta a nessun titolo edilizio. Anche l’esecuzione di questi ultimi impianti dovrà avvenire, comunque, nel rispetto delle norme di decoro di cui ai commi successivi e nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al capo V del D.Lgs. n. 380 del 06/06/2001. A tal fine, per gli impianti di climatizzazione non rientranti nella definizione di Manutenzione straordinaria, ovvero quelli di capacità di raffreddamento fino a 5 kW, si fa obbligo di inviare allo Sportello Unico dell’Edilizia, a cura della proprietà dell’immobile, o del committente, entro 30 gg dalla data di installazione, apposita comunicazione dell’avvenuta installazione, accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell’impianto, rilasciata dalla ditta installatrice, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 380 del 06/06/2001.

- Il mancato invio della comunicazione, e del relativo certificato di conformità, di cui al comma precedente, darà luogo alla sanzione amministrativa di 100 Euro e, qualora l’installazione non fosse rispettosa delle condizioni di decoro cui ai successivi commi 5,6,7,8, anche all’emissione di un’ordinanza di rimozione ai sensi del presente Regolamento Edilizio.

- Le presenti norme procedurali fanno salve le procedure autorizzative previste dalla legislazione vigente per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Sono pure fatti salvi i diritti dei terzi, compresi quelli riguardanti l’immissione di rumori e di calore in altre proprietà.

- L’installazione di impianti di condizionamento, e di qualsiasi apparecchiatura tecnologica avente parti impiantistiche esterne, indipendentemente dalla necessità del titolo edilizio richiesto, deve ispirarsi a principi di salvaguardia del decoro degli edifici e di rispetto del contesto ambientale circostante in tutto il territorio comunale. Pertanto, le componenti poste in esterno degli impianti di condizionamento, possono essere installati solo se rispettosi delle condizioni di cui ai commi seguenti.

- In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensanti-compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti gli spazi di verde pubblico. L’installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli edifici, nei cavedi, e nelle porzioni dei coperti non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti gli spazi pubblici.

- Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa l’installazione delle unità esterne esclusivamente all’interno delle bucature esistenti, purché opportunamente mascherate. Sono consentiti sui prospetti principali gli scarichi degli impianti tecnici collocati all’interno dei vani. Anche tali elementi vanno omogeneizzati con le caratteristiche e le finiture del prospetto. È pure ammessa l’installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone l’impatto visivo. Nel caso di facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se non facenti parte del prospetto principale, dovrà essere scelta la medesima ubicazione o quella più omogenea possibile.

- Oltre ai casi di cui ai commi 6 e 7, compatibilmente con i vincoli previsti dalle categorie di intervento di tutela storico architettonica indicate dal P.R.G., i terminali degli impianti potranno essere installati su qualunque prospetto, principale o secondario, purché collocati entro nuove bucature o nicchie non sporgenti, ed opportunamente schermati in modo da occultarne la vista o da renderne minimo l’impatto estetico-visivo. Per tali installazioni, ancorché di potenza frigorifera ridotta, dovrà essere presentata Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per l’esecuzione delle opere murarie necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza statica dell’edificio.

- Nei casi non ricompensi ai punti 6,7 e 8, le componenti impiantistiche poste in esterno dovranno essere occultate alla vista con apposite schermature ed idonee soluzioni architettoniche al fine di limitarne l’impatto visivo.

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli artt. 8 e 9 della  L.R. N^ 31/2002 e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e'  sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. (1)

11.  Per quanto riguarda l’installazione degli impianti di che trattasi, negli edifici condominiali, si dovrà agire nel rispetto del pari e concorrente diritto degli altri condomini a fare altrettanto, posto che per per gli articoli 1102 e 1120, secondo comma, del Codice Civile, il partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti d’uso secondo il loro diritto. (1)

12 Comma  soppresso in quanto il relativo contenuto risulta  previsto nel requisito 6.6., lett. A)  e C)  di cui all’allegato al presente regolamento edilizio. (1)

(****) Articolo inserito con delibera C.C. n.45 del 28.09.2006.

(*****) Punto inserito con delibera C.C. n.23 del 28.05.2007.

(*******) Punto inserito con delibera C.C. n.8 del 29.02.2008.

## (1) Punto modificato con delibera n.51 del 28.10.2008

## GLOSSARIO

- ALLOGGIO

- Insieme degli spazi privati funzionalmente correlati, destinati alla residenza di un nucleo familiare.

- ATTIVITà PREVALENTE

- Attività esercitata nella maggior parte degli spazi edificati dell'organismo edilizio.

- ATTIVITà PRINCIPALE

- Attività caratterizzante l'utilizzo dello spazio (es. attività di lavoro, soggiorno, studio, attività domestiche, ecc..).

- ATTIVITà SECONDARIA

- Attività non caratterizzante la fruizione degli spazi (disimpegno, passaggio, ripostigli, ecc..).

- CERTIFICATO DI CONFORMITà EDILIZIA E AGIBILITA’ (art. 21 L.R. 31/2002)

è un documento rilasciato dal Comune, di cui alla L.R. n. 31/2002, attestante che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

è necessario all'utente per l'utilizzo dell'edificio.

Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità non vale come autorizzazione all'esercizio di attività specifica qualora essa sia soggetta a nulla-osta sanitario.

CERTIFICATO D'USO (soppresso)

COGENTI (REQUISITI TECNICI COGENTI) (art. 13 L.R. 33/90)

Sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti.

commissione PER LA QUALITà ARCHITETTONIOCA E IL PAESAGGIO (art. 14 del Regolamento Edilizio)

La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio.

Nel settore urbanistico la Commissione per la qualità architettonica si esprime sugli strumenti urbanistici generali del Comune e su tutte le varianti nonché sugli strumenti attuativi del P.R.G. limitatamente all'aspetto morfologico, della struttura urbana e territoriale.

Nel settore edilizio la Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito al Regolamento Edilizio,

sue modificazioni e circolari esplicative nonché agli interventi edilizi pubblici e privati con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto e urbano, ambientale e paesaggistico.

CONTROLLO A CAMPIONE (art. 14 L.R. 33/90 e art. 57 del Regolamento Edilizio)

Procedura mediante la quale il Comune stabilisce i criteri di scelta ed effettua le verifiche sulle opere per le quali il rilascio del certificato di conformità edilizia è stato effettuato mediante convalida.

CONVALIDA (art. 10 L.R. 33/90 e art. 57 del Regolamento Edilizio)

è un provvedimento con il quale il Comune surroga il certificato di conformità edilizia vidimando la dichiarazione di conformità presentata dal professionista incaricato.

- FAMIGLIA DI REQUISITI

Aggregazione di requisiti, raggruppati per omogeneità di obiettivi, in relazione alle esigenze al cui soddisfacimento i requisiti si riferiscono.

- IMPIANTI TECNICI

Sono quegli impianti a servizio diretto delle costruzioni o dei Piani a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore del servizio quali rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, gas, impianti di depurazione, ecc...

- ISTRUTTORIA

Fase del procedimento comprendente tutte le operazioni che debbono essere svolte all'interno dell'ufficio tecnico comunale prima che il progetto venga sottoposto all'esame della Commissione Edilizia.

- LIVELLO DI PRESTAZIONE

- Definizione del parametro di riferimento per il quale si intende soddisfatta l'esigenza alla base del requisito.

- MASSA EFFICACE

Si intende la massa frontale (Kg/m2) della porzione di parete interna rispetto allo strato isolante. Nel caso di pareti in cui non sia presente uno strato isolante specifico, la massa efficace è pari al 50% della massa della parete.

- NORMA OGGETTUALE

- Norma che prescrive un determinato tipo di soluzione definita tipologia e/o sistema costruttivo.

- NORMA PRESTAZIONALE

Norma riferita ad un livello di prestazione da raggiungere per ogni singolo requisito indipendentemente dalle soluzioni tipologiche e costruttive.

Ad esempio per il requisito "temperatura dell'aria interna" viene definito l'intervallo di temperatura richiesto, indipendentemente dagli impianti installati.

OBIETTIVI E FINALITà DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (artt. 1 e 5 della L.R. 33/90)

Gli obiettivi e le finalità principali del Regolamento Edilizio sono:

- l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto , in corso di esecuzione ed ad opera costruita;

- il corretto inserimento delle opere  edilizie nel contesto urbano ed ambientale ;

- la formulazione di normative comunali, tendenzialmente uniformi, e tali da rendere accessibile agli utenti l'informazione sui livelli di qualità delle opere edilizie nonché facilitare il compito degli operatori del processo edilizio;

- la responsabilizzazione degli operatori pubblici, professionali e produttivi, mediante l'esplicitazione dei compiti e dei controlli nelle diverse fasi del processo edilizio.

opera edilizia (artt. 1 e 5 della L.R. 33/90)

Per opera edilizia si intende il risultato di un'attività di costruzione, o di modificazione fisica, relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili.

OPERATORI (art. 4 della L.R. 33/90)

Per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.

- ORGANISMO ABITATIVO

- Insieme di spazi edificati destinati principalmente alle abitazioni di un insieme di nuclei familiari.

- ORGANISMO EDILIZIO

- Insieme di spazi edificati destinati ad attività umane.

PARAMETRO EDILIZIO E/O URBANISTICO (art. 2 del Regolamento Edilizio)

definizione di limite riferito a variabili edilizie (altezza, distanza, superficie, volume, ...) ovvero urbanistiche (superficie e indice di fabbricabilità fondiario, superficie e indice di fabbricabilità territoriale...)

PARERE PREVENTIVO (art. 8, L.R. 33/90, art. 22 del Regolamento Edilizio)

è il documento che, per opere di particolare importanza, può essere richiesto al Sindaco al fine di ottenere una verifica da parte della C.E. che costituisce indirizzo per la progettazione definitiva.

PRESCRIZIONI TECNICHE (art. 11 L.R. 33/90)

Sono disposizioni alle quali debbono rispondere le opere edilizie e riguardano, sia l'aspetto formale che le prestazioni dell'edificio.

Quelle del primo tipo non sono riconducibili a parametri oggettivi e misurabili, essendo relative alla qualità formale e compositiva dell'opera, ed al suo inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico.

La verifica, viene effettuata dalla Commissione Edilizia in sede di esame di progetto e dal Comune in sede di controllo delle opere.

Le verifiche del secondo tipo riguardano il soddisfacimento di requisiti esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori e vengono effettuate, in sede di redazione di scheda tecnico-descrittiva, da tecnico incaricato, e poi controllate dal Comune per il rilascio del Certificato di Conformità.

- PROCEDURA

Successione di attività della pubblica Amministrazione rigidamente codificate e finalizzate alla realizzazione di un interesse collettivo (es. Codice di procedura civile, Codice di procedura penale).

PROGETTO PRELIMINARE (art. 8 L.R. 33/90 e art. 22 del Regolamento Edilizio)

Elaborati progettuali da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia al fine di ottenere il parere preliminare per poter procedere alla elaborazione del progetto definitivo.

- PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

- Espressione dell'obiettivo da raggiungere mediante il soddisfacimento del singolo requisito.

RACCOMANDATI (REQUISITI TECNICI RACCOMANDATI) (art. 13 della L.R. 33/90)

Requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie il cui soddisfacimento è di libera scelta dell'operatore.

REGOLAMENTO EDILIZIO (art. 33 L. 1150/42, art. 4 L.R. 33/90)

Complesso di Norme tecniche, procedurali e sanitarie connesse alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, mediante le quali il Comune indirizza e controlla il processo di intervento degli operatori pubblici e privati.

- REQUISITO

Richiesta di progettazione riferita ad un organismo edilizio nel suo insieme o a sue parti spaziali o tecnologiche strutturate sulla base delle specifiche esigenze dell'utenza.

- SPECIFICA DI PRESTAZIONE

Insieme delle condizioni normative e/o indicative formulate per il soddisfacimento di un singolo requisito.

La specifica di prestazione si compone di:

- definizione del livello di prestazione;

- metodo di misura;

- metodo di calcolo:

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA (art. 9 L.R. 33/90, art. 22 del Regolamento Edilizio)

è la "carta di identità dell'immobile", articolata per le diverse unità immobiliari, nella quale sono riportati: i dati catastali e urbanistici, utili alla esatta individuazione dell'immobile stesso, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati , i dati metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti di competenza del Comune afferenti l'immobile stesso.

In particolare, per gli immobili o parti di essi destinati ad attività industriali, la "scheda tecnica descrittiva" contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso.

Comma modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

(**) Articolo modificato con delibera C.C. n.60 del 22.12.2005.

(********) Articolo modificato con delibera C.C. n.24  del 27.05.2008.

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

(***) Articolo modificato con delibera C.C. n.3 del 26.01.2006.

(2) Articolo modificato con delibera C.C. n.27 del 25.05.2009.

Articolo soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

(2) Articolo modificato con delibera C.C. n.27 del 25.05.2009.

Titolo soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

(2) Articolo modificato con delibera C.C. n.27 del 25.05.2009.

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Articolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo soppresso a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

Titolo modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 31/2002

(3) Articolo modificato con delibera C.C. n.31 del 30.06.2009.

Si veda la LR 46/1988 Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche, modificata con LR 6/1995.

Va dichiarato il tipo di strumento utilizzato per le prove in opera, con le relative caratteristiche e con la data dell’ultima taratura.

Ai sensi dell’art.10, comma 3 sexies, della LR 33/1990 e s.m.

Scelti fra quelli indicati dal Regolamento tipo regionale, ma eventualmente anche aggiuntivi, purché non in contrasto con i requisiti cogenti.

Il controllo comunale dei progetti per i quali è richiesto permesso di costruire o denuncia di inizio attività (vedere art.30 e art.38 del presente RE) non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del tecnico progettista (L.R.47/1978 e s.m., art.27).

Vedi l’art.2 della L.R. 8/11/1988,n.46, “Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche” così come modificato dalla L.R. 30/1/1995, n.6.

Vedi delibera della G.R. del 21/2/1995, n.447, “Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente. Art.13,comma 6, L.R. 26/4/90, n.33 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del D.P.R.20.10.1998, n.447 (sportello unico per le imprese).

Si vedano il D.M.12.1.1998, n.37, art. 3 ed il D.P.R.447/1978, capo IV.

Per i livelli di prestazione dei requisiti non espressi con misure lineari, di superficie o di volume è ammessa solo la tolleranza indicata espressamente nella normativa in genere richiamata esplicitamente nel requisito(es.R.C.6.1, R.C.3.9) ovvero è ammessa la tolleranza indicata dallo strumento di misura ( si vedano ad es. i R.C. 3.6, 3.9, 5.1).

Si vedano in particolare le annotazioni procedurali ai R.C.1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1.